# 6. MQTT – Könnyű üzenetkezelő protokoll IoT rendszerekben

Szerző: Manus AI

Dátum: 2026. Január 09.

## Bevezetés

Az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) egy pehelysúlyú, publish-subscribe alapú üzenetküldő protokoll, amelyet kifejezetten a korlátozott erőforrásokkal rendelkező eszközök és az alacsony sávszélességű, megbízhatatlan hálózatok számára terveztek. Ezek a jellemzők tették az MQTT-t az Internet of Things (IoT) és a Machine-to-Machine (M2M) kommunikáció de facto szabványává. Az OASIS konzorcium által szabványosított protokoll lehetővé teszi az eszközök számára, hogy hatékonyan és megbízhatóan kommunikáljanak egymással és a központi rendszerekkel. Ez a dokumentum bemutatja az MQTT működési elvét, főbb komponenseit és az IoT-ben betöltött központi szerepét.

## A Publish-Subscribe Modell

Az MQTT működésének alapja a publish-subscribe (pub/sub) modell. Ez eltér a hagyományos kliens-szerver modelltől, ahol a kliensek közvetlenül kommunikálnak a szerverrel. A pub/sub modellben a kommunikációt egy központi komponens, az MQTT Broker közvetíti.

- Publisher (Közzétevő): Azok az eszközök (pl. egy hőmérséklet-szenzor), amelyek adatokat küldenek. A közzétevők nem közvetlenül a fogadóknak küldik az üzeneteket, hanem egy adott témára (topic) teszik közzé azokat a brokeren.

- Subscriber (Feliratkozó): Azok az alkalmazások vagy eszközök (pl. egy mobilalkalmazás, egy adatbázis), amelyek adatokat szeretnének fogadni. A feliratkozók jelzik a broker felé, hogy mely témákra kíváncsiak.

- Broker (Közvetítő): A rendszer központi eleme. Fogadja a közzétevőktől érkező üzeneteket, és továbbítja azokat minden olyan feliratkozónak, aki az adott témára feliratkozott.

Ez a modell teljesen szétválasztja (decouples) a közzétevőket és a feliratkozókat. Nem kell tudniuk egymás létezéséről, IP címéről, vagy hogy éppen online állapotban vannak-e. Ez a laza csatolás rendkívül rugalmassá és skálázhatóvá teszi a rendszert.

### Témák (Topics)

A témák hierarchikus, per-jellel (/) elválasztott szöveges karakterláncok, amelyek az üzenetek címkézésére szolgálnak. Például egy hőmérséklet-szenzor a haz/nappali/homerseklet témára teheti közzé az adatait. A feliratkozók használhatnak helyettesítő karaktereket (wildcards) is:

- Single-level (+): Egyetlen szintet helyettesít. Pl. a haz/+/homerseklet témára feliratkozva megkapjuk a nappali, a hálószoba és a konyha hőmérsékletét is.

- Multi-level (#): Több szintet helyettesít a hierarchia végén. Pl. a haz/nappali/# témára feliratkozva megkapunk minden, a nappaliban lévő szenzortól érkező adatot.

## Az MQTT Főbb Jellemzői

| Jellemző | Leírás |
| --- | --- |
| Pehelysúlyú és Hatékony | Az MQTT üzenetfejlécei rendkívül kicsik (akár 2 bájt), ami minimalizálja a hálózati forgalmat. Ez ideálissá teszi szűkös sávszélességű (pl. mobilhálózatok) vagy drága adatforgalmú kapcsolatok esetén. |
| Megbízhatóság (Quality of Service - QoS) | Az MQTT három szintű szolgáltatási minőséget (QoS) definiál, amely garantálja az üzenetek kézbesítését még megbízhatatlan hálózatokon is: |

**QoS 0 (At most once):** A broker legfeljebb egyszer próbálja kézbesíteni az üzenetet. Nincs garancia a kézbesítésre.
**QoS 1 (At least once):** A broker garantálja, hogy az üzenet legalább egyszer megérkezik, de előfordulhat duplikáció.
**QoS 2 (Exactly once):** A broker garantálja, hogy az üzenet pontosan egyszer érkezik meg. |

Állapot-tudatosság (Session Awareness) | A broker képes tárolni a perzisztens munkameneteket (persistent sessions). Ha egy feliratkozó eszköz lecsatlakozik, a broker eltárolja a számára érkező üzeneteket, és kézbesíti azokat, amint az eszköz újra csatlakozik. |
Last Will and Testament (LWT) | Az MQTT kliensek beállíthatnak egy “végrendelet” üzenetet. Ha a kliens váratlanul (pl. áramszünet miatt) lecsatlakozik a brokerről, a broker közzéteszi ezt az üzenetet egy előre megadott témára, jelezve a rendszer többi tagjának, hogy az eszköz offline állapotba került. |

## MQTT a Gyakorlatban: A Mosquitto Broker

Az MQTT használatához szükség van egy broker szoftverre. Az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb nyílt forráskódú MQTT broker az Eclipse Mosquitto. A Mosquitto egy pehelysúlyú, könnyen telepíthető és konfigurálható broker, amely teljes mértékben implementálja az MQTT 5.0, 3.1.1 és 3.1 protokollverziókat. Alacsony erőforrásigénye miatt kiválóan futtatható akár egy Raspberry Pi-on is, így tökéletes választás otthoni vagy kisvállalati IoT rendszerek központi elemeként.

## Konklúzió

Az MQTT protokoll egyszerűsége, hatékonysága és rugalmassága révén vált az IoT kommunikáció alapkövévé. A publish-subscribe modell, a QoS szintek és az olyan funkciók, mint a perzisztens munkamenetek és az LWT, lehetővé teszik robusztus, skálázható és megbízható rendszerek építését még a legmostohább hálózati körülmények között is. Az olyan eszközök, mint az ESP32 és a Tasmota natív MQTT támogatása, valamint az olyan brokerek, mint a Mosquitto, együttesen egy erőteljes és könnyen hozzáférhető ökoszisztémát alkotnak az IoT megoldások fejlesztéséhez.

## Források

[1] MQTT Hivatalos Weboldal: https://mqtt.org/

[2] HiveMQ - MQTT Essentials: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part2-publish-subscribe/

[3] Eclipse Mosquitto: https://mosquitto.org/