Hálózati Infrastruktúra Tervezése és Kivitelezése

Bevezetés

Jelen projekt keretében egy közepes méretű vállalat három telephelyének teljes hálózati infrastruktúráját kell megterveznünk és megvalósítanunk. 
A feladat célja egy stabil, biztonságos, skálázható és korszerű vállalati hálózat kialakítása, amely támogatja az üzleti és technikai igényeket, 
valamint biztosítja a telephelyek közötti megbízható és titkosított kommunikációt.

A projekt során részletes hálózati topológiát készítünk, kialakítjuk a VLAN-struktúrát, megtervezzük az IPv4 és IPv6 címzést, valamint 
beállítjuk a szükséges routing protokollokat. Gondoskodunk a belső hálózat szegmentálásáról, a redundancia megvalósításáról, 
a hálózati szolgáltatások (például DHCP, DNS, web- és fájlszolgáltatások) konfigurálásáról, valamint a biztonsági megoldások – 
például tűzfal, ACL-ek és VPN – implementálásáról.

A megvalósítás során külön figyelmet fordítunk a biztonságos távoli elérésre, a telephelyek közötti titkosított VPN-kapcsolatok kiépítésére, 
valamint az IoT eszközök megfelelő elkülönítésére és védelmére. A projekt része továbbá a rendszer működésének tesztelése, 
a dokumentáció elkészítése, valamint a hálózat rövid, szakmai bemutatása.

Feladatunk tehát egy teljes körű, professzionális vállalati hálózati infrastruktúra megtervezése, konfigurálása, tesztelése és dokumentálása, 
a megadott műszaki követelmények és biztonsági elvárások alapján.

Projektcsapat tagjai

Gyárfás Tót Péter

Bozó Atilla Pétet

Kotlár Mátyás Levente

Az ábrán egy több telephelyből álló, összetett hálózati topológia látható, amely teljes egészében Cisco gyártó hálózati eszközeire épül. A hálózat megtervezése és szemléltetése során arra törekedtünk, hogy egy valós vállalati környezethez hasonló infrastruktúrát mutassunk be, ahol több különálló helyszín – például irodák vagy telephelyek – hálózatai kapcsolódnak egymáshoz különböző hálózati eszközök és összeköttetések segítségével. Az ábrán részletesen megfigyelhető, hogy az egyes telephelyeken milyen típusú eszközök találhatók, valamint az is, hogy ezek az eszközök milyen módon kommunikálnak egymással.

A topológia tartalmaz különböző hálózati berendezéseket, például routereket, switcheket és végponti eszközöket. Ezek az eszközök együtt biztosítják a hálózat megfelelő működését, az adatforgalom irányítását, valamint a különböző alhálózatok közötti kommunikációt. Az egyes eszközök között különféle típusú kábelek találhatók, amelyek a hálózati kapcsolatok fizikai megvalósítását biztosítják. A kábelek típusa attól függ, hogy milyen eszközök kerülnek összekapcsolásra, illetve milyen kommunikációs szerepet töltenek be a hálózatban.

Az alábbi leírás részletesen bemutatja, hogy a hálózati topológiában pontosan milyen eszközök szerepelnek, valamint azt is, hogy ezek az eszközök milyen kábeleken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A leírás célja, hogy egyértelműen megérthető legyen a hálózat felépítése, az egyes kapcsolatok típusa, illetve az eszközök elhelyezkedése a rendszerben.

Az ábra elkészítéséhez a Cisco Packet Tracer nevű hálózatszimulációs szoftvert használtuk. Ez a program lehetővé teszi különböző hálózati topológiák megtervezését, szimulálását és vizuális megjelenítését. A szoftver segítségével valós Cisco eszközökhöz hasonló környezetben lehet hálózatokat kialakítani, konfigurálni, valamint tesztelni azok működését. Ennek köszönhetően a létrehozott topológia nemcsak szemléltetési célokat szolgál, hanem jól modellezi egy valódi hálózati infrastruktúra működését is.

# Központi iroda:

## 🔹 Hálózati eszközök

- 2 db Cisco Systems 2960-24TT

  - Switch0

  - Switch1

- 1 db Cisco Systems 1841 Router

  - Router0

- 1 db Access Point (AccessPoint0)

- 1 db cloud-pt

🔹 Végponti eszközök:

- PC3

- PC4

- PC5

- PC6

- Server0

🔹 Kábelezés:

Switch ↔ PC / Server

- Réz egyenes (Copper Straight-Through) UTP kábel

  - PC3 → Switch1

  - PC4 → Switch1

  - PC5 → Switch1

  - PC6 → Switch0

  - Server0 → Switch0

  - AccessPoint0 → Switch0

Északi telephely:

🔹 Hálózati eszközök

- 1 db 3560-24PS Multilayer Switch

- 1 db 1841 Router (Router3)

🔹 Végpontok

- PC7

- PC8

- PC9

- Server1

PC-k és szerver → Switch

- Copper Straight-Through

  - PC7 → Switch2

  - PC8 → Switch2

  - PC9 → Switch2

  - Server1 → Switch2

Déli telephely:

Hálózati eszközök

- 1 db 2960-24TT

- 1 db 1841 Router (Router4)

- 1 db Access Point

- 1 db ASA0

🔹 Végpontok

- PC10

- PC11

- Laptop (ESP32 / Tasmota)

- Raspberry Pi 5

🔹 Kábelezés

PC-k / Raspberry / Laptop → Switch

- Copper Straight-Through

  - PC10 → Switch3

  - PC11 → Switch3

  - Raspberry Pi 5 → Switch3

  - Laptop (ESP32) → Switch3

  - Access Point → Switch3

## 7. Home Assistant – Központi otthonautomatizálás

A Home Assistant egy ingyenes, nyílt forráskódú rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az okosotthonod minden eszközét egyetlen központi platformon kezeld és automatizáld.

## ⚙️ Alapok

- Helyben fut (nem felhőfüggő) → nagyobb adatbiztonság

- Leggyakrabban egy Raspberry Pi 4 Model B eszközön fut

- Webes felületen (dashboard) és mobilon is elérhető

## 🔌 Mit tud kezelni?

A Home Assistant rengeteg eszközzel kompatibilis:

- Wi-Fi-s mikrokontrollerek (pl. ESP32)

- Okos eszköz firmware-ek (pl. Tasmota)

- Felhő alapú rendszerek (pl. Tuya)

- Szenzorok, kapcsolók, lámpák, kamerák stb.

## 🔄 Automatizálás

Az egyik legerősebb funkció:

- Feltételek + események + műveletek kombinálása

- Példa:

  - Ha mozgás van és sötét van → felkapcsol a lámpa

- Időzített vagy szenzor-alapú szabályok

## 📊 Dashboard és kezelőfelület

- Testreszabható felület (kártyák, grafikonok, kapcsolók)

- Valós idejű adatok megjelenítése

- Mobilbarát UI

## 🧩 Add-on rendszer

- Bővíthető funkciók:

  - MQTT szerver

  - Adatbázisok

  - Automatizációs motorok

- Egyszerű telepítés a beépített „Add-on Store”-ból

## 👍 Előnyök

- Teljesen ingyenes

- Nagyon rugalmas és testreszabható

- Helyi vezérlés → nem függ az internettől

- Óriási közösségi támogatás

## 👎 Hátrányok

- Kezdőknek bonyolult lehet

- Idő kell a beállításhoz

- Néha manuális konfiguráció szükséges (pl. YAML)

## 🎯 Mire jó egy projektben?

- Látványos demo (dashboard + automatizmusok)

- Valós IoT rendszer bemutatása

- Integráció többféle eszközzel

- Programozási/logikai gondolkodás demonstrálása