## 1. Bevezetés

A modern vállalatok működésének alapját a megbízható és biztonságos informatikai infrastruktúra képezi. Jelen projekt célja egy közepes méretű vállalat három telephelyének teljes hálózati rendszerének megtervezése, implementálása és tesztelése volt.

A hálózat kialakításakor kiemelt szempont volt:

- a magas rendelkezésre állás biztosítása

- a biztonságos adatkommunikáció

- a skálázhatóság

- az új technológiák (pl. IoT) integrálása

A hálózati topológia megtervezése és szimulációja a Cisco Packet Tracer segítségével történt, amely lehetővé teszi valós hálózati környezetek modellezését.

## 2. Projekt célja és követelmények

A projekt fő célja egy olyan komplex vállalati hálózat létrehozása volt, amely:

- több telephelyet kapcsol össze

- biztonságos kommunikációt biztosít

- támogatja az üzleti alkalmazásokat

- elkülöníti a különböző hálózati szegmenseket

- lehetővé teszi a távoli hozzáférést

### Funkcionális követelmények:

- VLAN alapú hálózati szegmentáció

- IPv4 és IPv6 támogatás

- dinamikus routing

- VPN kapcsolat

- központi szolgáltatások

### Nem funkcionális követelmények:

- magas rendelkezésre állás

- alacsony késleltetés

- biztonság

- bővíthetőség

Az ábrán egy több telephelyből álló, összetett hálózati topológia látható, amely teljes egészében Cisco gyártó hálózati eszközeire épül. A hálózat megtervezése és szemléltetése során arra törekedtünk, hogy egy valós vállalati környezethez hasonló infrastruktúrát mutassunk be, ahol több különálló helyszín – például irodák vagy telephelyek – hálózatai kapcsolódnak egymáshoz különböző hálózati eszközök és összeköttetések segítségével. Az ábrán részletesen megfigyelhető, hogy az egyes telephelyeken milyen típusú eszközök találhatók, valamint az is, hogy ezek az eszközök milyen módon kommunikálnak egymással.

A topológia tartalmaz különböző hálózati berendezéseket, például routereket, switcheket és végponti eszközöket. Ezek az eszközök együtt biztosítják a hálózat megfelelő működését, az adatforgalom irányítását, valamint a különböző alhálózatok közötti kommunikációt. Az egyes eszközök között különféle típusú kábelek találhatók, amelyek a hálózati kapcsolatok fizikai megvalósítását biztosítják. A kábelek típusa attól függ, hogy milyen eszközök kerülnek összekapcsolásra, illetve milyen kommunikációs szerepet töltenek be a hálózatban.

Az alábbi leírás részletesen bemutatja, hogy a hálózati topológiában pontosan milyen eszközök szerepelnek, valamint azt is, hogy ezek az eszközök milyen kábeleken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A leírás célja, hogy egyértelműen megérthető legyen a hálózat felépítése, az egyes kapcsolatok típusa, illetve az eszközök elhelyezkedése a rendszerben.

Az ábra elkészítéséhez a Cisco Packet Tracer nevű hálózatszimulációs szoftvert használtuk. Ez a program lehetővé teszi különböző hálózati topológiák megtervezését, szimulálását és vizuális megjelenítését. A szoftver segítségével valós Cisco eszközökhöz hasonló környezetben lehet hálózatokat kialakítani, konfigurálni, valamint tesztelni azok működését. Ennek köszönhetően a létrehozott topológia nemcsak szemléltetési célokat szolgál, hanem jól modellezi egy valódi hálózati infrastruktúra működését is.

## 3. Hálózati topológia bemutatása

A hálózat három különálló telephelyből áll:

### 3.1 Központi iroda (HQ)

A központi iroda a hálózat magja, ahol:

- az adatközpont található

- a szerverek működnek

- az internetkapcsolat biztosított

#### Eszközök:

- Cisco 2960 switchek

- Cisco router

- Access Point

- szerver

### 3.2 Északi telephely

Ez a telephely a gyártási folyamatokat szolgálja ki.

#### Jellemzők:

- külön VLAN a gyártás számára

- helyi szerver

- redundáns szolgáltatások

### 3.3 Déli telephely (IoT központ)

Ez a legmodernebb rész, ahol IoT rendszerek működnek.

#### Fő komponensek:

- Raspberry Pi 5

- Home Assistant

- MQTT broker

- ESP32 eszközök

## 4. Hálózati architektúra

A hálózat hierarchikus modell alapján készült:

### 4.1 Core Layer

- routing

- WAN kapcsolatok

- redundancia

### 4.2 Distribution Layer

- VLAN routing

- policy control

- ACL kezelés

### 4.3 Access Layer

- végponti eszközök

- felhasználók csatlakozása

## 5. VLAN és IP címzési terv

A hálózat szegmentálása VLAN-ok segítségével történt.

### VLAN-ok célja:

- biztonság növelése

- broadcast domain csökkentése

- forgalom szabályozása

### Címzési struktúra

| VLAN | Funkció | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Admin | 192.168.10.0/24 | fd00:10::/64 |
| 20 | IT | 192.168.20.0/24 | fd00:20::/64 |
| 30 | Guest | 192.168.30.0/24 | fd00:30::/64 |
| 40 | Gyártás | 192.168.40.0/24 | fd00:40::/64 |
| 50 | IoT | 192.168.50.0/24 | fd00:50::/64 |

## 6. Inter-VLAN routing

A különböző VLAN-ok közötti kommunikáció biztosítása Layer 3 switch segítségével történt.

### Megvalósítás:

- SVI (Switch Virtual Interface)

- routing engedélyezése

ip routing

## 7. Redundancia és magas rendelkezésre állás

A rendszer stabilitása érdekében redundáns megoldásokat alkalmaztunk.

### Használt technológia:

- HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Előnyök:

- automatikus failover

- minimális kiesés

## 8. WAN és telephelyek közötti kapcsolat

A telephelyek közötti kapcsolat két módon valósult meg:

### Elsődleges:

- MPLS hálózat

### Másodlagos:

- IPsec VPN

## 9. VPN megoldás

A biztonságos kommunikáció érdekében IPsec VPN került bevezetésre.

### Jellemzők:

- titkosított adatforgalom

- site-to-site kapcsolat

- biztonságos távoli elérés

## 10. WLAN infrastruktúra

A vezeték nélküli hálózat kialakításakor a biztonság volt az elsődleges szempont.

### Használt technológiák:

- WPA3

- 802.1X hitelesítés

### SSID-k:

- Corporate

- Guest

- IoT

## 11. IoT infrastruktúra részletesen

A déli telephely különlegessége az IoT rendszer.

### Központi vezérlés:

- Home Assistant

### Kommunikáció:

- MQTT protokoll

### Eszközök:

- ESP32

- szenzorok

- okoseszközök

### Biztonság:

- VLAN izoláció

- ACL szabályok

## 12. Routing protokollok

A hálózat dinamikus működését routing protokollok biztosítják.

### Használt protokollok:

- OSPFv2

- OSPFv3

- EIGRP

## 13. NAT és internetelérés

A belső hálózat internetelérését NAT biztosítja.

### Típusok:

- NAT

- PAT

## 14. Szerver infrastruktúra

### Linux szerver:

- DHCP

- DNS

- web szerver

### Windows szerver:

- Microsoft Active Directory

- fájlmegosztás

- GPO

## 15. Hálózati eszközök konfigurálása

A hálózat kiépítése során a konfigurációk CLI (Command Line Interface) segítségével történtek, amely lehetővé teszi a precíz és részletes beállításokat.

A konfiguráció során a következő fő lépések kerültek megvalósításra:

- alapkonfiguráció (hostname, jelszavak, SSH)

- VLAN létrehozás

- trunk portok konfigurálása

- routing beállítása

### 15.1 Switch alapkonfiguráció

Példa:

hostname Switch-HQ
enable secret cisco123
line vty 0 4
 password admin
 login
 transport input ssh

### 15.2 VLAN konfiguráció

vlan 10
 name ADMIN
vlan 20
 name IT
vlan 30
 name GUEST

### 15.3 Trunk port konfiguráció

interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk

## 16. Inter-VLAN routing részletesen

A VLAN-ok közötti kommunikáció Layer 3 switch segítségével történik.

### SVI konfiguráció:

interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

### Routing engedélyezése:

ip routing

## 17. Redundancia konfiguráció (HSRP)

A központi irodában a gateway redundancia biztosítására HSRP került alkalmazásra.

### Példa konfiguráció:

interface vlan 10
 standby 1 ip 192.168.10.254
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt

### Működés:

- egy aktív router

- egy standby router

- automatikus átváltás hiba esetén

## 18. ACL (Access Control List) konfiguráció

Az ACL-ek segítségével szabályozható a hálózati forgalom.

### Példa: IoT izoláció

access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

### Alkalmazás interfészre:

interface vlan 50
 ip access-group 100 in

## 19. Tűzfal konfiguráció

A hálózat védelmére a pfSense került alkalmazásra.

### Fő funkciók:

- forgalomszűrés

- NAT

- VPN kezelés

### Szabályok:

- csak szükséges portok engedélyezése

- belső hálózat védelme

- IoT szegmens izolálása

## 20. VPN konfiguráció (IPsec)

A telephelyek közötti biztonságos kommunikáció IPsec VPN segítségével valósult meg.

### 20.1 Alap konfiguráció

crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 5

### 20.2 Kulcs beállítása

crypto isakmp key VPNKEY address 1.1.1.1

### 20.3 IPsec policy

crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes esp-sha-hmac

### 20.4 Tunnel konfiguráció

crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 1.1.1.1
 set transform-set MYSET
 match address 101

## 21. WLAN konfiguráció részletesen

A vezeték nélküli hálózat biztonságos kialakítása kulcsfontosságú volt.

### Használt technológiák:

- WPA3

- 802.1X

### Hitelesítés:

- RADIUS szerver

- felhasználó alapú belépés

## 22. IoT hálózat részletes működése

A déli telephelyen egy elkülönített IoT infrastruktúra került kialakításra.

### Központi rendszer:

- Home Assistant

### Kommunikáció:

- MQTT broker

### Eszközök:

- ESP32

- szenzorok

- automatizált eszközök

### Működés:

- eszköz → MQTT → Home Assistant

- valós idejű vezérlés

## 23. Routing protokoll konfiguráció

### 23.1 OSPFv2

router ospf 1
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0

### 23.2 OSPFv3

ipv6 router ospf 1

### 23.3 EIGRP

router eigrp 100
 network 192.168.0.0

## 24. NAT és PAT konfiguráció

### NAT példa:

ip nat inside source list 1 interface serial0/0 overload

### ACL NAT-hoz:

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

## 25. DHCP konfiguráció

### Példa:

ip dhcp pool ADMIN
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8

## 26. DNS és web szerver

A Linux szerver biztosítja:

- névfeloldás

- web hosting

- belső szolgáltatások

## 27. Active Directory és GPO

A Windows szerver biztosítja:

- Microsoft Active Directory

- központi felhasználókezelés

- jogosultságok

- szoftverterítés

## 28. Hálózat biztonsági architektúrája

A biztonság több rétegben valósult meg:

- VLAN szegmentáció

- ACL-ek

- tűzfal

- VPN

- hitelesítés

## 29. Hálózati monitorozás

A rendszer működésének figyelése:

- logok

- forgalom elemzés

- hibadetektálás

## 30. Hibakezelés és hibaelhárítás

Tipikus problémák:

- IP konfliktus

- routing hiba

- VLAN hibák

- ACL blokkolás

### Eszközök:

- ping

- traceroute

- show parancsok

## 31. Tesztelési stratégia

A hálózat implementálása után átfogó tesztelési folyamat került végrehajtásra annak érdekében, hogy biztosítsuk a rendszer megfelelő működését, stabilitását és biztonságát.

A tesztelés céljai:

- hálózati kapcsolatok ellenőrzése

- szolgáltatások működésének validálása

- biztonsági szabályok tesztelése

- redundancia ellenőrzése

- VPN kapcsolat stabilitásának vizsgálata

## 32. Kapcsolati tesztek

### 32.1 Ping teszt

A ping parancs segítségével ellenőriztük az eszközök közötti kapcsolatot.

#### Teszt esetek:

- PC → default gateway

- VLAN → VLAN

- telephely → telephely

- kliens → szerver

#### Eredmény:

- minden VLAN között sikeres kommunikáció (engedélyezett esetben)

- IoT VLAN izoláció megfelelően működik

### 32.2 Traceroute

A traceroute segítségével meghatároztuk az adatcsomagok útvonalát.

#### Eredmények:

- helyes routing útvonalak

- MPLS elsődleges útvonal használata

- VPN fallback működése

## 33. VLAN tesztelés

### Ellenőrzések:

- VLAN tagság

- trunk működés

- broadcast domain izoláció

#### Eredmény:

- VLAN-ok megfelelően elkülönülnek

- nincs nem kívánt forgalom

## 34. ACL tesztelés

### Teszt célja:

- tiltások és engedélyek ellenőrzése

#### Példa:

- IoT → Admin ❌ tiltva

- Admin → IoT ✅ engedélyezve

#### Eredmény:

- ACL szabályok helyesen működnek

- érzékeny hálózatok védve

## 35. VPN tesztelés

A site-to-site VPN kapcsolat ellenőrzése:

### Tesztek:

- ping két telephely között

- adatforgalom titkosítás ellenőrzése

- kapcsolat megszakítás → újraépülés

#### Eredmény:

- stabil és biztonságos kapcsolat

- automatikus újracsatlakozás

## 36. Redundancia tesztelés

A magas rendelkezésre állás ellenőrzése:

### Teszt:

- aktív router lekapcsolása

#### Eredmény:

- standby router átvette a szerepet

- minimális kiesés

## 37. WLAN tesztelés

### Ellenőrzések:

- csatlakozás WPA3-mal

- 802.1X hitelesítés

- külön SSID-k működése

#### Eredmény:

- biztonságos kapcsolat

- megfelelő autentikáció

## 38. IoT rendszer tesztelése

A déli telephelyen külön teszteltük az IoT infrastruktúrát.

### Tesztek:

- eszköz → MQTT kommunikáció

- vezérlés a Home Assistant rendszerben

- hálózati izoláció

#### Eredmény:

- stabil működés

- valós idejű adatátvitel

- biztonságos elkülönítés

## 39. Teljesítmény és stabilitás

### Megfigyelések:

- alacsony késleltetés

- gyors routing konvergencia

- stabil VPN kapcsolat

## 40. Dokumentáció jelentősége

A projekt során kiemelt figyelmet kapott a dokumentáció, amely tartalmazza:

- topológia leírás

- konfigurációk

- tesztelési eredmények

- hálózati szabályok

Ez elengedhetetlen:

- karbantartáshoz

- hibakereséshez

- bővítéshez

## 41. Projekt eredmények

A projekt sikeresen teljesítette az összes kitűzött célt:

✅ több telephely összekapcsolása
✅ biztonságos adatkommunikáció
✅ IoT integráció
✅ redundancia megvalósítása
✅ modern hálózati technológiák alkalmazása

## 42. Szakmai értékelés

A projekt során megszerzett készségek:

- hálózattervezés (enterprise szint)

- Cisco eszközök konfigurálása

- biztonsági megoldások implementálása

- IoT rendszerek integrálása

- hibakeresési technikák

## 43. Saját tapasztalatok és fejlődés

A projekt során jelentős fejlődés történt az alábbi területeken:

- komplex rendszerek átlátása

- problémamegoldás

- logikus gondolkodás

- hálózati hibák diagnosztizálása

## 44. Kihívások és megoldások

### Kihívások:

- VLAN konfiguráció hibák

- routing problémák

- VPN beállítás komplexitása

### Megoldások:

- fokozatos tesztelés

- debug parancsok használata

- dokumentáció készítése

## 45. Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A rendszer továbbfejleszthető:

- cloud integráció (pl. AWS, Azure)

- IDS/IPS rendszerek

- automatizáció (Ansible)

- monitoring rendszerek (Zabbix, Grafana)

## 46. Konklúzió

A projekt egy teljes körű, modern vállalati hálózati infrastruktúrát valósított meg, amely:

- biztonságos

- skálázható

- stabil

- jövőálló

A kialakított rendszer megfelel a mai vállalati elvárásoknak, és alkalmas valós környezetben történő alkalmazásra.

## 47. Prezentáció (rövid szöveg – szóban elmondható)

„A projekt során egy három telephelyből álló vállalati hálózatot terveztem és valósítottam meg.
A rendszer VLAN-alapú szegmentációra, dinamikus routingra és biztonságos VPN kapcsolatra épül.

Kiemelt figyelmet fordítottam a biztonságra, amely ACL-ekkel, tűzfallal és hálózati izolációval valósult meg.

A déli telephelyen egy IoT infrastruktúrát is kialakítottam, amely Home Assistant alapú rendszerrel működik.

A hálózat tesztelése során minden funkció megfelelően működött, beleértve a redundanciát és a biztonságos kommunikációt is.”