Ez egy kiváló projektfeladat, amely komplexitásában jól tükrözi a technikus szintű elvárásokat. Ahhoz, hogy meglegyen a kívánt 4 oldalas terjedelem, a hangsúlyt a mély szakmai kifejtésre, az architektúra elemzésére és a kódolási/konfigurációs logikára kell helyezni.

Az alábbiakban egy strukturált vázlatot és részletes szakmai tartalmat állítottam össze, amelyet képekkel (kapcsolási rajzok, Home Assistant screenshotok, hálózati topológia) és kódokkal kiegészítve könnyedén 4-5 oldalra bővíthetsz.

# Az IoT Rendszer Implementációja és Integrációja Okosotthon Környezetben

## 1. Bevezetés: Az IoT jelentősége a modern infrastruktúrában

Az Internet of Things (Dolgok Internete) forradalmasította az épületautomatizálást. Egy technikus számára a kihívást nemcsak az egyes eszközök működtetése, hanem azok egy egységes, biztonságos és átlátható hálózatba való integrálása jelenti. Jelen portfóliómunka bemutatja, hogyan kapcsolható össze a hagyományos hálózati architektúra a modern okoseszközökkel egy három telephelyes kialakítás keretein belül.

## 2. Hálózati Architektúra és a "Showroom" koncepció

A projekt alapját egy három telephelyes hálózati struktúra adja. Míg az 1. és 2. telephely az üzleti adminisztrációért és a központi szolgáltatásokért felel, a 3. telephely (IoT Showroom) dedikáltan az automatizálási technológiák bemutatására szolgál.

- Szegmentálás: Az IoT eszközök biztonsági okokból külön VLAN-ba lettek szervezve, hogy elszigeteljük őket a kritikus üzleti forgalomtól.

- Átjárhatóság: A telephelyek közötti kommunikációt (VPN vagy dedikált útvonalválasztás) úgy alakítottuk ki, hogy a központi felügyelet bárhonnan elérhető legyen.

## 3. A rendszer "agya": Raspberry Pi és Home Assistant

A Showroom központja egy Raspberry Pi mikroszámítógépen futó Home Assistant (HA) rendszer.

### Miért a Home Assistant?

- Helyi vezérlés: Nem függ külső felhőszolgáltatásoktól (adatbiztonság).

- Interoperabilitás: Képes közös platformra hozni a Tuya (felhő/helyi), az Arduino (egyedi HTTP/MQTT) és az ESP alapú eszközöket.

- Dashboard: Átlátható, webes felületet biztosít a felhasználóknak.

A Raspberry Pi alacsony fogyasztása és 24/7-es rendelkezésre állása ideális választássá teszi ezt a hardvert a vezérlő szerepkörre.

## 4. Alkalmazott Hardvereszközök és Mikrokontrollerek

A projekt során három különböző architektúrájú mikrokontrollert használtunk, hogy szemléltessük az IoT eszközök sokszínűségét.

| Eszköz | Főbb jellemzők | Szerep a projektben |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno WiFi rev2 | ATMEGA4809, integrált IMU és biztonságos WiFi modul. | Robusztus szenzoradat-gyűjtés. |
| Wemos Lolin D1 R1 | ESP8266 alapú, Arduino formátum, költséghatékony WiFi. | Relék és LED-ek kapcsolása. |
| ESP32-S3 | Kétmagos processzor, AI támogatás, nagy sebességű WiFi/BT. | Komplexebb vezérlési logikák és gyors adatfeldolgozás. |

## 5. Szenzorok és Aktuátorok: Az adatútja

A fizikai világ és a digitális vezérlő közötti kapcsolatot a következő komponensek biztosítják:

### 5.1. Környezeti mérések (DHT11)

A DHT11 szenzor digitális jelet küld a mikrokontrollereknek. Bár egy olcsó szenzorról van szó, kiválóan alkalmas a páratartalom és hőmérséklet változásainak szemléltetésére. Az adatokat az Arduino lapok dolgozzák fel, majd továbbítják a központ felé.

### 5.2. Beavatkozók: Relék és LED-ek

Az automatizálás lényege a cselekvés.

- Relék: Lehetővé teszik, hogy a kisfeszültségű mikrokontrollerrel nagyfeszültségű (pl. 230V-os lámpák, motorok) fogyasztókat kapcsoljunk galvanikus leválasztás mellett.

- LED-ek: Vizuális visszajelzést adnak a rendszer állapotáról (pl. piros: riasztás, zöld: normál üzem).

### 5.3. Tuya Okoskonnektorok

A gyári megoldások integrálását képviselik. A Tuya eszközök WiFi-n keresztül csatlakoznak, és a Home Assistant "Tuya Local" vagy felhő alapú integrációján keresztül válnak a rendszer részévé, mérve az aktuális fogyasztást (W) és feszültséget (V).

## 6. Kommunikációs Protokollok: Hogyan beszélgetnek?

A projektben a legfontosabb láncszem a kommunikáció.

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): A legtöbb egyedi fejlesztésű eszköz (ESP32, Wemos) ezen a könnyűsúlyú protokollon keresztül kommunikál. A Home Assistant egy "Mosquitto" brókert futtat, amely fogadja az üzeneteket.

- API / HTTP: Bizonyos esetekben közvetlen REST API hívásokkal kérdezzük le az eszközök állapotát.

## (Technikusi tipp a 4 oldalhoz: Itt szúrj be egy egyszerű C++ kódmintát az ESP32-S3-hoz, ami elküldi a DHT11 adatait MQTT-n keresztül!)

## 7. Megvalósítás és Konfiguráció a Home Assistant-ban

A konfiguráció során létrehoztunk egy Lovelace Dashboardot. Itt kaptak helyet:

- Hőmérsékleti grafikonok (History Graph).

- Kapcsolók a relékhez és a Tuya konnektorokhoz.

- Automatizálások: Például: "Ha a DHT11 által mért hőmérséklet meghaladja a 25°C-ot, kapcsolja be a Tuya konnektorra kötött ventilátort."

## 8. Összegzés és jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A Showroom sikeresen bemutatja, hogy a különböző gyártóktól származó és egyedi fejlesztésű eszközök (Arduino, ESP, Tuya) hogyan képesek szinergiában működni. A 13. évfolyamos technikus hallgatóként a projekt legnagyobb tanulsága a protokollok közötti átjárhatóság megteremtése volt.

A jövőben a rendszer bővíthető lenne:

- Biztonsági kamerák integrálásával.

- Adatbázis-alapú (InfluxDB) hosszú távú statisztikákkal.

- Napelemes energiaellátással a távoli szenzorokhoz.

### Tippek a 4 oldal eléréséhez:

- Képek: Minden eszközről (Uno, Wemos, ESP32) tegyél be egy képet és egy rövid (fél oldalas) technikai specifikációt (órajel, lábkiosztás, feszültség).

- Kapcsolási rajzok: Készíts Fritzing vagy TinkerCAD rajzot arról, hogyan van bekötve a DHT11 és a Relé az Arduinóra.

- Kód: A kódok (pl. egy void loop() ciklus magyarázata) rengeteg helyet foglalnak és mutatják a szakmai hozzáértést.

- Hálózati ábra: Részletezd a 3 telephely IP-cím tartományait egy táblázatban.

Ezzel a struktúrával egy profi, szakmailag hiteles és terjedelmes portfólió fejezetet fogsz kapni.

Melyik részhez szeretnél részletesebb kódmintát vagy technikai leírást?

Ez egy nagyon fontos kiegészítés, hiszen a modern IoT rendszerekben a technikusok ritkán írnak mindent "nulláról" C++ nyelven. Az ESPHome és a Tasmota olyan keretrendszerek, amelyek professzionális, stabil és könnyen karbantartható firmware-t biztosítanak az ESP-alapú eszközöknek.

Az alábbi fejezetet illesztheted be a portfóliódba a szoftveres megvalósítás részletezéséhez:

# Keretrendszerek alkalmazása: ESPHome és Tasmota

A projekt során a mikrokontrollerek programozásánál két megközelítést alkalmaztunk: a konfiguráció-alapú ESPHome-ot és a gyári firmware-szerű Tasmotá-t. Ezek használata jelentősen felgyorsítja az integrációt és növeli a rendszer üzembiztonságát.

## 1. ESPHome: A natív integráció

Az ESPHome egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az ESP8266 (Wemos D1) és ESP32-S3 lapkáinkat egyszerű YAML konfigurációs fájlok segítségével vezéreljük.

### Előnyei a portfólióban:

- Native API: Nem szükséges MQTT a Home Assistant-tal való kommunikációhoz, mert saját, optimalizált protokolt használ.

- Automatikus entitás-felismerés: A HA azonnal felismeri a szenzorokat.

- OTA (Over-the-Air) frissítés: A hálózaton keresztül, vezeték nélkül frissíthető a kód.

### Telepítés és folyamat:

- Dashboard: A Home Assistant-on belül telepítettük az ESPHome Add-ont.

- Konfiguráció: Létrehoztunk egy új eszközt, megadva a WiFi adatokat és a lábkiosztást (GPIO).

  - Példa (DHT11 az ESP32-S3-on):

YAML

sensor:

- platform: dht

pin: 4

temperature:

name: "Showroom Hőmérséklet"

humidity:

name: "Showroom Páratartalom"

update_interval: 60s

- Feltöltés: Az első telepítés USB-n keresztül történt (Web Serial API segítségével), a továbbiak már WiFi-n.

## 2. Tasmota: A rugalmas "No-Code" megoldás

A Wemos Lolin D1 R1 lapkák egy részénél Tasmotát alkalmaztunk. Ez egy előre lefordított firmware, amelyet nem kell programozni, hanem egy webes felületen keresztül konfigurálható.

### Telepítés és beállítás:

- Flashing: A tasmota.github.io/install oldalon keresztül, böngészőből feltöltöttük a tasmota.bin fájlt a Wemos-ra.

- WiFi konfiguráció: Az eszköz saját Access Pointot hoz létre, amelyre csatlakozva megadtuk az intézményi hálózat adatait.

- Template beállítás: Mivel a Wemos D1 R1 Arduino Uno formátumú, a GPIO kiosztás eltér az alap ESP8266-tól. A Tasmota "Template" menüjében rendeltük hozzá a funkciókat:

  - GPIO12: Relay 1

  - GPIO14: Switch 1

- Home Assistant integráció: A Tasmota MQTT-t használ. A HA "Tasmota" integrációja automatikusan beolvassa az eszközt az MQTT brókeren keresztül.

## 3. Az Arduino Uno WiFi rev2 speciális esete

Fontos megjegyezni, hogy míg a Wemos és az ESP32-S3 közvetlenül futtatja az ESPHome-ot/Tasmotát, az Arduino Uno WiFi rev2 egy hibrid eszköz.

- Itt az Arduino IoT Cloud vagy a Firmata protokollt alkalmaztuk.

- A fő processzor (ATMEGA4809) végzi a mérést, és a beépített u-blox NINA-W102 (ESP32 alapú) modul biztosítja a kommunikációs csatornát a Home Assistant felé.

## 4. Összehasonlítás a projekt szempontjából

| Szempont | ESPHome | Tasmota | Egyedi C++ (Arduino IDE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konfiguráció | YAML fájl | Webes felület | Forráskód |
| Kommunikáció | Native API (gyors) | MQTT | HTTP / MQTT |
| Bővíthetőség | Nagyon magas | Korlátozott | Korlátlan |
| Javasolt célhardver | ESP32-S3 (komplex) | Wemos D1 (relék) | Uno WiFi (egyedi logika) |

### Tanács a portfólióhoz:

- Képernyőképek: Illessz be egy képet az ESPHome Dashboardról, ahol látszanak az online eszközök ("Online" zöld jelzéssel).

- Tasmota WebUI: Készíts egy screenshotot a Tasmota főoldaláról, ahol látszik a "Toggle" gomb a relé kapcsolásához.

- YAML részlet: A portfólióban nagyon jól mutat a YAML kód, mert strukturált és értelmezhető a vizsgáztató számára is.

Ez a kiegészítés bizonyítja, hogy ismered az iparágban használt gyorsabb implementációs módszereket is, nem csak az alap programozást.