Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

Hálózati infrastruktúra tervezése és kivitelezése

Készítette

Bozó Attila Péter

Gyárfás-Tót Péter

Kotlár Mátyás Levente

A projektcsapat bemutatása

A feladat megvalósítása három fős csapatban történik, ahol minden csapattag aktívan részt vesz a közös munkában, és hozzájárul a projekt sikeres megvalósításához.

Bozó Attila Péter a csapat egyik tagja, aki a hálózati tervezési feladatokban és a dokumentáció elkészítésében vesz részt. Munkáját precízen végzi, figyelmet fordít a részletekre és a feladatok pontos kivitelezésére.

Kotlár Mátyás Levente szintén a csapat meghatározó tagja, aki elsősorban a technikai megoldások kidolgozásában és a gyakorlati kivitelezésben segíti a projektet. Fontos szerepet tölt be a problémák megoldásában és az együttműködésben.

Gyárfás-Tót Péter a csapat harmadik tagja, aki a feladatok koordinálásában és a különböző munkafolyamatok összehangolásában vesz részt. Emellett hozzájárul a dokumentáció elkészítéséhez és a projekt átlátható felépítéséhez.

A csapattagok együttműködése biztosítja, hogy a feladat minden része megfelelő minőségben és határidőre elkészüljön.

Tartalom

1. Bevezetés a vállalat hálózati tervezésébe	5

2. A hálózat célja és követelményei	5

3. Hálózati topológia áttekintése	6

4. VLAN struktúra és hálózati szegmentáció	7

5. IP címzési terv (IPv4 és IPv6)	7

6. Forgalomirányítás (Routing)	8

7. Redundancia és magas rendelkezésre állás	9

8. Vezeték nélküli hálózat (WLAN) kialakítása és biztonsága	9

9. IoT infrastruktúra és eszközök integrálása	10

10. Szerverek és hálózati szolgáltatások	10

11. Hálózati biztonság (ACL-ek és tűzfalak)	11

12. NAT és internetelérés	11

13. VPN kapcsolatok (IPsec)	12

14. Tesztelés és hibakeresés	12

15. Összegzés	13

A Vállalati Hálózat Részletes Bemutatása és Szimulációja	14

Központi iroda	14

Északi telephely	15

Déli telephely	16

Központi Iroda Hálózati Eszközei – Részletes Leírás	16

PC-k (Personal Computer – 2 db)	17

Szerver (Server-PT)	17

Access Point (Access Point-PT)	18

Switch (2960-24TT – 3 db)	18

Router (Cisco 1841 – 2 db)	18

ASA 5505 Tűzfal	19

Cloud-PT	20

Északi Telephely Hálózati Eszközei – Részletes Leírás	21

PC (1 db)	21

Switch 2960-24TT (1 db)	22

Router 1841 (1 db)	22

Server-PT (1 db)	23

Déli Telephely Hálózati Eszközei – Részletes Leírás	23

PC-k (2 db)	24

1. Raspberry Pi 5 (PC-szerű használat)	24

2. Hagyományos PC	24

Switch 2960-24TT (1 db)	24

Wireless Router 867VAE-W-E-K9 (1 db)	25

Hálózati eszközök részletes konfigurációja	26

VLAN-ok konfigurációja és működése	27

Inter-VLAN routing részletes konfigurációja	28

Dinamikus routing konfiguráció (OSPF)	29

NAT és PAT konfiguráció részletesen	29

ACL-ek részletes konfigurációja és szerepe	31

VPN konfiguráció részletes bemutatása	31

Vezeték nélküli hálózat konfigurációja	32

Összegzés	33

1. Bevezetés a vállalat hálózati tervezésébe

A modern vállalati környezetekben a stabil, biztonságos és skálázható hálózati infrastruktúra alapvető szerepet játszik az üzleti folyamatok zavartalan működésében. A digitalizáció és az informatikai rendszerek egyre nagyobb térnyerése miatt a vállalatok működése nagymértékben függ a hálózatok megbízhatóságától és teljesítményétől. Egy jól megtervezett hálózat nemcsak az adatátvitelt biztosítja, hanem hozzájárul a hatékony munkavégzéshez, az erőforrások optimális kihasználásához és az üzleti folyamatok automatizálásához is.

Jelen projekt célja egy közepes méretű vállalat három telephelyből álló hálózati rendszerének megtervezése, kialakítása és tesztelése. A feladat során figyelembe kell venni a különböző telephelyek eltérő funkcióit, valamint az ezekből adódó hálózati igényeket. A hálózatnak nemcsak a hagyományos irodai és gyártási feladatokat kell kiszolgálnia, hanem a korszerű IoT (Internet of Things) megoldásokat is támogatnia kell, amelyek egyre fontosabb szerepet töltenek be a modern vállalati környezetekben.

A projekt során különös figyelmet kell fordítani a hálózat biztonságára, rendelkezésre állására és hatékony működésére. A biztonság érdekében olyan technológiák kerülnek alkalmazásra, mint a VLAN-alapú szegmentáció, hozzáférés-szabályozási listák (ACL-ek), valamint tűzfalak. A magas rendelkezésre állás biztosítása érdekében redundáns hálózati megoldások, például HSRP vagy VRRP protokollok kerülnek bevezetésre.

A hálózat működésének alapját dinamikus forgalomirányítási protokollok adják, amelyek képesek automatikusan alkalmazkodni a hálózati változásokhoz. Emellett a telephelyek közötti kommunikáció biztonságát IPsec alapú VPN kapcsolatok garantálják. A rendszernek támogatnia kell mind az IPv4, mind az IPv6 protokollokat, biztosítva ezzel a hosszú távú működést és a jövőbeni bővíthetőséget.

A dokumentáció célja, hogy részletesen bemutassa a hálózat felépítését, az alkalmazott technológiákat, valamint a konfigurációs és tesztelési folyamatokat. A végső cél egy olyan komplex, mégis átlátható rendszer létrehozása, amely megfelel a valós ipari környezetek követelményeinek.

2. A hálózat célja és követelményei

A vállalati hálózat elsődleges célja, hogy biztosítsa a különböző telephelyeken működő rendszerek közötti megbízható és biztonságos kommunikációt. Egy több telephelyes környezetben különösen fontos, hogy az adatátvitel gyors, stabil és folyamatos legyen, mivel az egyes telephelyek működése gyakran egymásra épül.

A központi iroda látja el az irányítási és menedzsment feladatokat, így itt találhatók a legfontosabb szerverek és szolgáltatások. Ez a telephely felelős a hálózat központi felügyeletéért, valamint az internetkapcsolat biztosításáért. Az északi telephely a gyártási és logisztikai tevékenységekért felelős, ahol kiemelten fontos a folyamatos és alacsony késleltetésű kommunikáció. A déli telephely egy speciális szerepet tölt be, mivel itt található az IoT és okosotthon bemutatóterem, amely modern technológiák demonstrálását teszi lehetővé.

A hálózattal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény a magas rendelkezésre állás. Ez azt jelenti, hogy a hálózatnak képesnek kell lennie a folyamatos működésre még részleges meghibásodás esetén is. Ennek érdekében redundáns hálózati eszközök és protokollok kerülnek alkalmazásra, amelyek automatikusan átveszik a kiesett eszközök szerepét.

A biztonság szintén kiemelt fontosságú követelmény. A különböző részlegek és funkciók elkülönítésére VLAN-ok kerülnek kialakításra, amelyek segítségével csökkenthető a jogosulatlan hozzáférés kockázata. A hálózat védelmét tűzfalak, titkosított kommunikáció és hozzáférés-szabályozási listák biztosítják.

A rendszernek támogatnia kell a vezeték nélküli hozzáférést is, amely egyre fontosabb a mobil eszközök elterjedése miatt. A vezeték nélküli hálózat biztonságát korszerű hitelesítési és titkosítási mechanizmusok biztosítják.

További fontos követelmény az IoT eszközök biztonságos integrációja. Ezek az eszközök gyakran sérülékenyebbek, ezért elkülönített hálózatban kell működniük, szigorúan szabályozott hozzáféréssel.

3. Hálózati topológia áttekintése

A vállalat hálózati infrastruktúrája három fő telephelyből áll, amelyek egymással összekapcsolva egy egységes, de logikailag szegmentált rendszert alkotnak. A topológia megtervezése során figyelembe kell venni a különböző telephelyek funkcióit, valamint a közöttük zajló adatforgalom jellegét.

A központi iroda a hálózat központi eleme, ahol a legfontosabb szerverek, például az Active Directory, a DNS és a DHCP szolgáltatások találhatók. Innen történik az internetelérés biztosítása is a többi telephely számára. A központi infrastruktúra redundáns eszközökkel kerül kialakításra, biztosítva a folyamatos működést.

Az északi telephely elsősorban a gyártási folyamatokat támogatja. Itt a hálózatnak képesnek kell lennie a valós idejű kommunikációra, mivel a gyártási rendszerek gyakran érzékenyek a késleltetésre. A telephely saját helyi szolgáltatásokkal is rendelkezik, például DHCP és DNS szerverekkel, amelyek redundáns módon működnek.

A déli telephely egy speciális környezet, ahol IoT eszközök működnek. Ezek az eszközök külön VLAN-ba kerülnek, és szigorúan szabályozott módon kommunikálhatnak a hálózat többi részével. A telephelyen egy Raspberry Pi alapú rendszer biztosítja az IoT eszközök központi vezérlését és kommunikációját MQTT protokoll segítségével.

A telephelyek közötti kapcsolatot elsődlegesen MPLS hálózat biztosítja, amely gyors és megbízható adatátvitelt tesz lehetővé. Az MPLS előnye, hogy képes prioritást adni bizonyos forgalmaknak, így például a kritikus alkalmazások előnyt élvezhetnek.

Tartalék megoldásként IPsec VPN kapcsolat kerül kialakításra, amely biztosítja a kommunikáció folytonosságát hálózati hiba esetén. Ez a megoldás növeli a hálózat megbízhatóságát és biztonságát.

4. VLAN struktúra és hálózati szegmentáció

A hálózati infrastruktúra egyik legfontosabb eleme a logikai szegmentáció, amely VLAN-ok (Virtual Local Area Network) alkalmazásával valósul meg. A VLAN technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai hálózaton belül több, egymástól logikailag elkülönített hálózat működjön. Ez különösen fontos vállalati környezetben, ahol különböző részlegek eltérő jogosultságokkal és biztonsági szintekkel rendelkeznek.

A VLAN-ok működésének alapját az IEEE 802.1Q szabvány biztosítja, amely lehetővé teszi az adatkeretek címkézését. Ennek során minden hálózati forgalom egy VLAN azonosítóval kerül ellátásra, így a kapcsolók képesek eldönteni, hogy az adott adatcsomagot mely eszközök felé továbbítsák. Ennek köszönhetően a hálózat több különálló broadcast domainre osztható, ami jelentősen csökkenti a felesleges forgalmat és növeli a teljesítményt.

A központi irodában három külön VLAN került kialakításra. A VLAN 10 az adminisztrációs részleghez tartozik, ahol a vállalat üzleti alkalmazásai működnek. A VLAN 20 az informatikai részleg számára van fenntartva, amely hozzáférést biztosít a hálózati eszközökhöz és a szerverekhez. A VLAN 30 a vendéghálózatot szolgálja ki, amely teljes mértékben el van különítve a belső rendszerektől.

Az északi telephelyen a VLAN 40 biztosítja a gyártási rendszerek működését. Ezek a rendszerek gyakran speciális követelményekkel rendelkeznek, ezért fontos, hogy elkülönített hálózati környezetben működjenek. A déli telephelyen a VLAN 50 az IoT eszközök számára lett kialakítva, amely biztosítja, hogy ezek az eszközök ne férhessenek hozzá közvetlenül a vállalati hálózathoz.

A VLAN-ok közötti kommunikáció inter-VLAN routing segítségével valósul meg. Ez Layer 3 eszközökön történik, ahol minden VLAN egy külön logikai interfészt kap. Ezek az interfészek szolgálnak alapértelmezett átjáróként a kliensek számára. A forgalom szabályozása ACL-ek segítségével történik, így csak a szükséges kommunikáció engedélyezett.

A VLAN-ok alkalmazása tehát nemcsak a biztonságot növeli, hanem hozzájárul a hálózat hatékonyabb működéséhez és könnyebb menedzselhetőségéhez is.

5. IP címzési terv (IPv4 és IPv6)

A hálózat megfelelő működésének egyik alapfeltétele a jól megtervezett IP címzési rendszer. A projekt során mind IPv4, mind IPv6 címzés alkalmazásra kerül, amely biztosítja a kompatibilitást a jelenlegi rendszerekkel, valamint a jövőbeni bővíthetőséget.

Az IPv4 címzés privát tartományokra épül, amelyek a 192.168.x.x tartományból kerülnek kiosztásra. Minden VLAN külön alhálózatot kapott, ami lehetővé teszi a hálózati forgalom logikai elkülönítését. A központi irodában a VLAN 10 a 192.168.10.0/24, a VLAN 20 a 192.168.20.0/24, míg a VLAN 30 a 192.168.30.0/24 hálózatot használja. Az északi telephely a 192.168.40.0/24, a déli telephely pedig a 192.168.50.0/24 tartományt kapta.

Az IPv6 címzés esetében ULA (Unique Local Address) tartomány kerül alkalmazásra, amely lehetővé teszi a belső hálózatok egyedi azonosítását. Minden VLAN egy /64-es prefixet kap, amely elegendő címtartományt biztosít az eszközök számára. Ez a struktúra egyszerűen kezelhető és jól skálázható.

A címkiosztás vegyes módon történik. A szerverek és hálózati eszközök statikus IP címet kapnak, amely megkönnyíti azok elérését és menedzsmentjét. A kliensek esetében DHCP szolgáltatás kerül alkalmazásra, amely automatikusan kiosztja a szükséges IP címeket és egyéb hálózati paramétereket.

Az IPv6 esetében a Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) lehetővé teszi, hogy az eszközök automatikusan generáljanak maguknak címet a hálózati prefix alapján. Emellett DHCPv6 is alkalmazható kiegészítő információk biztosítására.

A VPN hálózat külön címtartományt használ, amely biztosítja a telephelyek közötti forgalom elkülönítését. Ez egyszerűbbé teszi a routingot és a biztonsági szabályok alkalmazását.

6. Forgalomirányítás (Routing)

A hálózati kommunikáció egyik alapvető eleme a forgalomirányítás, amely biztosítja, hogy az adatcsomagok a megfelelő útvonalon jussanak el a célállomáshoz. A projekt során dinamikus routing protokollok kerülnek alkalmazásra, amelyek automatikusan alkalmazkodnak a hálózati változásokhoz.

Az IPv4 hálózatok esetében az OSPFv2 protokoll kerül alkalmazásra. Ez egy link-state típusú routing protokoll, amely a teljes hálózati topológia ismeretében választja ki az optimális útvonalakat. Az OSPF előnye a gyors konvergencia, amely biztosítja, hogy hálózati hiba esetén rövid időn belül új útvonal kerül kiválasztásra.

Az OSPF működése során a routerek egymás között állapotinformációkat cserélnek, és ezek alapján egy úgynevezett link-state adatbázist építenek fel. Az útvonal kiválasztása a költség (cost) alapján történik, amely általában a sávszélességtől függ.

Az IPv6 hálózatok esetében az OSPFv3 kerül alkalmazásra, amely az OSPF továbbfejlesztett változata. Működése hasonló az OSPFv2-höz, azonban támogatja az IPv6 sajátosságait.

Alternatív megoldásként az EIGRP is alkalmazható, amely gyors konvergenciát és alacsony erőforrásigényt biztosít. Ez különösen előnyös Cisco alapú hálózatokban.

A routing konfiguráció során fontos szerepet kap a redundancia és a terheléselosztás. A megfelelő beállításokkal biztosítható, hogy a hálózat mindig a legjobb útvonalat használja.

7. Redundancia és magas rendelkezésre állás

A vállalati hálózatok esetében kiemelten fontos a folyamatos működés biztosítása. A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy egyes eszközök meghibásodása esetén is zavartalanul működjön tovább. Ennek érdekében redundáns megoldások kerülnek alkalmazásra.

A központi irodában redundáns routerek és kapcsolók kerülnek telepítésre. A gateway redundancia biztosítására HSRP vagy VRRP protokoll kerül alkalmazásra. Ezek lehetővé teszik, hogy több router egy virtuális IP címet osszon meg, amelyet a kliensek alapértelmezett átjáróként használnak.

Normál működés során egy router aktív szerepet tölt be, míg a másik készenléti állapotban van. Ha az aktív eszköz meghibásodik, a tartalék router automatikusan átveszi a szerepét, így a felhasználók nem tapasztalnak szolgáltatáskimaradást.

A redundancia nemcsak a helyi hálózatban, hanem a WAN kapcsolatok esetében is megvalósul. A telephelyek közötti elsődleges kapcsolat MPLS alapú, míg tartalékként IPsec VPN kerül alkalmazásra.

A magas rendelkezésre állás biztosítása érdekében fontos a megfelelő monitorozás és hibakezelés is. A hálózati eszközök folyamatosan figyelik egymás állapotát, és szükség esetén automatikusan beavatkoznak.

A redundáns kialakítás jelentősen növeli a hálózat megbízhatóságát, és biztosítja a folyamatos működést üzleti szempontból kritikus környezetben.

8. Vezeték nélküli hálózat (WLAN) kialakítása és biztonsága

A vállalati vezeték nélküli hálózat (WLAN) kialakításának elsődleges célja a mobilitás biztosítása és a rugalmasság növelése. A rendszer lehetővé teszi, hogy a dolgozók laptopokkal, okostelefonokkal és táblagépekkel biztonságosan és megbízhatóan csatlakozhassanak a vállalati hálózathoz anélkül, hogy a vezetékes infrastruktúrát igénybe kellene venniük. A projektben a WLAN kialakítása az 802.11ac és 802.11ax szabványokra épül, amely nagy sávszélességet, alacsony késleltetést és jobb energiahatékonyságot biztosít.

A WLAN struktúrája két fő SSID-re oszlik: egyet a belső felhasználók részére, amely teljes hozzáférést biztosít a vállalati erőforrásokhoz, és egy vendéghálózatra, amely teljes mértékben elkülönül a belső hálózattól. A vendéghálózat csak internet-hozzáférést engedélyez, így a vállalat belső rendszerei védve maradnak. Minden hozzáférési pont VLAN-taggel rendelkezik, biztosítva, hogy a forgalom logikailag elkülönített legyen a fizikai hálózaton belül.

A biztonság kiemelt szempont. A vállalati SSID WPA3 titkosítást és 802.1X alapú hitelesítést használ, amely lehetővé teszi a központi autentikációt RADIUS szerveren keresztül. A vendéghálózat esetében a WPA3 titkosítás mellett Captive Portal vagy jelszó alapú hitelesítés alkalmazható. A WLAN sávszélessége dinamikusan oszlik el, a terhelésfigyelés és csatornaoptimalizáció révén minimalizálva a túlterheltséget és a jelzavarokat.

További biztonsági rétegként a hozzáférési pontok támogatják a hálózat-hozzáférés szabályozást (NAC), amely az eszközök megfelelőségét ellenőrzi, mielőtt engedélyezi a csatlakozást. Így a nem engedélyezett vagy frissítetlen eszközök nem férhetnek hozzá a vállalati hálózathoz.

9. IoT infrastruktúra és eszközök integrálása

A déli telephely IoT és okosotthon bemutatóterme kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat innovációs stratégiájában. A cél az IoT eszközök biztonságos, elkülönített és valós idejű működésének demonstrálása. Az IoT eszközök közé tartoznak a szenzorok, vezérlők, okos világítás, hőmérséklet- és mozgásérzékelők, valamint automatizált mechanizmusok.

Az IoT eszközök VLAN 50-ben működnek, elkülönítve a vállalat kritikus infrastruktúrájától. A kommunikáció MQTT protokollon keresztül történik, TLS titkosítással védve az adatokat a lehallgatás és manipuláció ellen. A központi vezérlő egy Raspberry Pi 5 alapú szerver, amely a Home Assistant platformot és Mosquitto MQTT brokert futtat, biztosítva az eszközök központi vezérlését és adatgyűjtését.

A biztonság érdekében minden IoT eszköz csak a meghatározott szolgáltatásokhoz fér hozzá. Például az érzékelők adatokat küldenek az MQTT brokernek, de nem férhetnek hozzá a fájlmegosztó szerverekhez vagy a vállalati adatbázisokhoz. Ez minimalizálja a potenciális támadási felületet és biztosítja az üzleti hálózat integritását.

Az IoT eszközök lehetővé teszik automatizált folyamatok kialakítását is, például világítás és fűtés vezérlését a szenzoradatok alapján, demonstrálva a modern hálózati technológiák gyakorlati alkalmazását. A rendszerhez csatlakoztatott mobil applikációk lehetővé teszik a távoli vezérlést és monitoringot is.

10. Szerverek és hálózati szolgáltatások

A vállalati hálózat működéséhez elengedhetetlenek a különböző szerverek, amelyek biztosítják az alapvető hálózati szolgáltatásokat és üzleti alkalmazásokat. A központi irodában mind Linux, mind Windows alapú szerverek találhatók, amelyek redundáns konfigurációban működnek.

A Linux szerverek DHCP és DNS szolgáltatásokat biztosítanak, dinamikus IP-cím kiosztással a kliensek számára, valamint névfeloldással, amely lehetővé teszi a hálózati erőforrások könnyű elérését. Ezen felül webszolgáltatások (HTTP/HTTPS) is futnak rajtuk, biztosítva a belső alkalmazások és dokumentációk elérését.

A Windows szerverek az Active Directory (AD) szolgáltatásokat nyújtják, amely központi felhasználó- és jogosultságkezelést biztosít. Az AD lehetővé teszi az egyszeri belépést (Single Sign-On), csoportházirendek kezelését és a fájl-nyomtató megosztás hatékony szabályozását. A szerverek virtualizált környezetben (VMware/Hyper-V) futnak, lehetővé téve a gyors skálázást és a redundanciát.

A rendszer redundanciáját különböző szinteken valósítják meg: a kritikus szerverek duplikáltan működnek, a tárolás SAN alapú, és a mentések automatizáltan, helyi és felhőbeli tárhelyre kerülnek. Ez biztosítja, hogy egy esetleges hardverhiba ne okozzon szolgáltatáskimaradást.

11. Hálózati biztonság (ACL-ek és tűzfalak)

A vállalati hálózat egyik legkritikusabb része a biztonság, amely minden eszköz, alkalmazás és adat védelmét szolgálja. A rendszer biztonságos működését több rétegben valósítjuk meg, a fizikai, logikai és alkalmazás szintű védelemtől kezdve egészen a titkosított kommunikációig.

Az ACL-ek (Access Control List-ek) a hálózati forgalom precíz szabályozását teszik lehetővé. Minden VLAN-hoz külön ACL kerül kialakításra, amely meghatározza, hogy mely eszközök és protokollok kommunikálhatnak egymással. Például az IoT VLAN-ból érkező forgalom csak az MQTT brokerhez engedélyezett, minden más célpont blokkolva van. Az ACL-ek konfigurálása során figyelembe vesszük a forgalom irányát, protokolltípust, portokat és IP-címeket is, így a védelem nagyon finoman hangolható.

A hálózat peremén tűzfal biztosítja a külső fenyegetések elleni védelmet. A tűzfal képes szűrni a be- és kimenő forgalmat, felismerni a potenciálisan veszélyes csomagokat és blokkolni a nem engedélyezett kapcsolatokat. A tűzfal naplózza az eseményeket, riasztásokat generál a gyanús aktivitás esetén, és integrálható SIEM (Security Information and Event Management) rendszerekkel a központi felügyelet érdekében.

A belső hálózati eszközök menedzsmentjét biztonságos protokollokkal végezzük: SSH a távoli eléréshez, HTTPS a webes adminisztrációhoz. A régebbi, nem biztonságos protokollok, mint a Telnet és HTTP, letiltásra kerülnek. A biztonság része a legkisebb jogosultság elve, ami azt jelenti, hogy minden felhasználó és eszköz csak a szükséges erőforrásokhoz férhet hozzá.

Kiegészítő védelmi rétegként a hálózat támadásészlelő és behatolás-megelőző rendszerek (IDS/IPS) is integrálhatók, amelyek folyamatosan elemzik a forgalmat és automatikusan blokkolják a gyanús aktivitásokat, például port scanninget vagy DDoS támadási kísérleteket.

12. NAT és internetelérés

A vállalati hálózat internetelérését központilag a központi irodán keresztül biztosítjuk. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az összes internetforgalmat biztonsági eszközökön keresztül irányítsuk, egységes szabályokat és naplózást alkalmazva.

A belső hálózatok privát IPv4 címeket használnak, amelyek nem routolhatók közvetlenül az interneten. Ennek megoldására a hálózat NAT (Network Address Translation) technológiát alkalmaz. Különösen PAT (Port Address Translation) kerül bevezetésre, amely lehetővé teszi, hogy több belső eszköz egyetlen publikus IP címet használjon különböző portokon keresztül. Ez hatékonyan csökkenti a szükséges publikus címek számát, miközben a forgalom biztonságos és átlátható marad.

A NAT-konfiguráció során a különböző VLAN-ok és szolgáltatások forgalma szabályozható. Például az IoT eszközök csak a szükséges külső szerverekhez férhetnek hozzá, a belső hálózat elérése tiltott. A NAT mellett a tűzfal is ellenőrzi a kimenő forgalmat, megakadályozva a nem kívánt kommunikációt.

Az internet-hozzáférést redundáns módon biztosítjuk. Elsődleges kapcsolat az MPLS-hálózat, míg tartalékkapcsolatként VPN-alagutak állnak rendelkezésre. Így bármilyen WAN-hiba esetén is folyamatos marad az internetkapcsolat a telephelyek számára.

13. VPN kapcsolatok (IPsec)

A vállalat telephelyei közötti biztonságos kommunikációt IPsec alapú VPN (Virtual Private Network) biztosítja. A VPN titkosított adatátvitelt hoz létre az MPLS kapcsolat vagy nyilvános internet között, megvédve az adatokat lehallgatás és manipuláció ellen.

A VPN elsődleges célja a biztonságos adatcsere az egyes telephelyek között. Ha a fő MPLS kapcsolat nem elérhető, a VPN automatikusan veszi át a kommunikációt, biztosítva a folyamatos üzletmenetet. A VPN konfiguráció során Security Associations (SA) definiálják a használt titkosítási algoritmusokat (pl. AES-256) és integritásvédelmet (SHA-256).

A titkosítás mellett a VPN hitelesítést is biztosít, amely lehet tanúsítvány alapú vagy PSK (Pre-Shared Key). Az IKEv2 protokoll automatikusan végzi a kulcscserét, így az adatforgalom mindig titkosított és integritásvédett marad.

A VPN hálózat saját címtartományt használ (10.0.0.0/24 IPv4, fd00:100::/64 IPv6), így elkülönítve a helyi hálózattól. Ez megkönnyíti a hálózat felügyeletét, a forgalom monitorozását és a hibakeresést.

14. Tesztelés és hibakeresés

A hálózat kiépítése után az egyik legfontosabb lépés a rendszer alapos tesztelése, amely biztosítja a megfelelő működést és a vállalati követelmények teljesülését. A tesztelés több szinten történik: alapvető elérhetőség, VLAN-ok működése, ACL-ek helyessége, VPN kapcsolat és internetelérés.

Az alapvető hálózati elérhetőség ellenőrzésére a ping parancsot használjuk. A sikeres ping megerősíti, hogy az adott eszköz elérhető, az útvonal működik, és a csomagok nem vesznek el. Az traceroute segít az útvonal elemzésében, azonosítva az esetleges hálózati szűk keresztmetszeteket vagy késleltetéseket.

A VLAN-ok tesztelése során ellenőrizzük, hogy a különböző logikai hálózatok elkülönítése működik-e, és hogy a forgalom csak az engedélyezett útvonalakon haladhat. Az ACL-ek tesztelése biztosítja, hogy a tiltott forgalom valóban blokkolásra kerüljön.

A VPN kapcsolat tesztelése során ellenőrizzük a titkosított alagút létrejöttét, a kulcscsere működését, és a telephelyek közötti kommunikációt. Hiba esetén a diagnosztika naplófájlok, hálózati snifferek és monitoring eszközök segítségével történik. Emellett stressztesztek is elvégzésre kerülnek, hogy a rendszer terhelés alatt is stabil maradjon.

15. Összegzés

A projekt célja egy komplex, három telephelyes vállalati hálózati infrastruktúra tervezése és megvalósítása volt, amely képes támogatni a modern üzleti környezet igényeit. A kialakított rendszer kiszolgálja az irodai működést, a gyártási folyamatokat, valamint az IoT eszközöket is.

A VLAN-alapú szegmentáció biztosítja a hálózat logikai elkülönítését, növelve a biztonságot és optimalizálva a forgalmat. A dinamikus routing protokollok lehetővé teszik az adatok gyors és megbízható továbbítását, figyelembe véve a redundanciát és a terheléselosztást. A VPN és MPLS kapcsolat biztosítja a telephelyek közötti stabil és titkosított kommunikációt.

A hálózati biztonság több rétegen valósul meg: ACL-ek, tűzfalak, WPA3, 802.1X, titkosított protokollok és izolált IoT hálózatok. Az IoT infrastruktúra elkülönített működése minimálisra csökkenti a támadási felületet, miközben lehetőséget biztosít a modern technológiák demonstrációjára.

A tesztelési folyamatok igazolták a rendszer megfelelő működését, minden követelmény teljesült, és a kialakított hálózat skálázható, biztonságos és megbízható megoldást nyújt a vállalat számára. A projekt alapot teremt a jövőbeni bővítésekhez, új technológiák integrálásához és a folyamatos üzletmenet biztosításához.

A Vállalati Hálózat Részletes Bemutatása és Szimulációja

A projekt során a vállalat három földrajzilag elkülönült telephelyének hálózatát szimuláltuk a Cisco Packet Tracer nevű szoftver segítségével, amely egy rendkívül sokoldalú és hatékony eszköz a hálózatok tervezésére, vizualizációjára és tesztelésére. A Cisco Packet Tracer lehetővé teszi, hogy a valós hálózati eszközök – például PC-k, szerverek, routerek, switch-ek, tűzfalak és access point-ok – virtuális megfelelőjével dolgozzunk, így a hallgatók vagy a projektben részt vevő szakemberek gyakorolhatják a hálózati konfigurációt, a forgalom irányítását, a hibakeresést és a biztonsági szabályok alkalmazását anélkül, hogy fizikai eszközök állnának rendelkezésre.

A Cisco Packet Tracer legnagyobb előnye, hogy lehetőséget ad a hálózati csomagok mozgásának vizualizálására, így láthatóvá válik, hogy egy-egy adatcsomag miként halad a hálózaton keresztül a feladó és a címzett között. Ez a vizualizáció különösen hasznos a tanulás és a projektmunkák során, mert a hallgatók kézzelfogható módon láthatják a routerek és switch-ek működését, az IP-címek és alhálózatok szerepét, valamint a VLAN-ok és tűzfal szabályok hatását a hálózati forgalomra. A program támogatja a különböző hálózati protokollokat, lehetővé teszi a statikus és dinamikus útvonalak konfigurálását, a NAT/PAT alkalmazását, a VPN beállításokat, valamint a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok szimulálását. Ezáltal a Cisco Packet Tracer nem csupán egy oktatási eszköz, hanem egy komplex, valósághű szimulációs környezet, amely segítségével a hálózati rendszerek tervezése, tesztelése és optimalizálása biztonságos és részletes módon elvégezhető.

Központi iroda

A központi iroda a vállalat teljes hálózatának gerincét képezi, és itt találhatók a legfontosabb hálózati erőforrások, szerverek, hozzáférési pontok és irányító eszközök. A központi iroda működése alapvetően meghatározza a távoli telephelyek hozzáférésének sebességét, megbízhatóságát és biztonságát, ezért minden eszköz konfigurációját és működését különösen körültekintően terveztük meg a Cisco Packet Tracerben.

A központi iroda két PC-je a mindennapi munkavégzést szolgálja, lehetővé téve a dokumentumkezelést, az e-mail kommunikációt, a helyi és távoli szerverekhez való hozzáférést. A Cisco Packet Tracer segítségével a PC-k hálózati beállításait szimuláltuk, így a felhasználók IP-címének, alhálózati maszkjának és alapértelmezett átjárójának beállítása lehetővé tette a LAN és WAN kapcsolatok teljes körű tesztelését. A szimuláció során láthatóvá vált, hogy az adatcsomagok miként haladnak a PC-kből a switch-eken és routereken keresztül, majd hogyan érik el a központi szervereket vagy a külső hálózatokat.

A központi iroda szervere kritikus szerepet tölt be a hálózatban. Feladata a fájlmegosztás, a DHCP és DNS szolgáltatások működtetése, valamint a felhasználók hálózati hozzáférésének biztosítása. A Packet Tracerben a szerver konfigurálása lehetővé tette a hallgatók számára, hogy kipróbálják a különböző hálózati protokollokat, szimulálják a helyi és távoli erőforrások elérését, és teszteljék a szerverhez való kapcsolódás sebességét és megbízhatóságát.

A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point-PT) biztosítja, hogy a mobil eszközök is részt vehessenek a hálózatban. A Cisco Packet Tracerben beállítottuk az SSID-t, a titkosítási protokollokat, valamint az IP-cím kiosztást, amely lehetővé tette, hogy a vezeték nélküli forgalom a LAN-on belül stabilan és biztonságosan működjön.

A központi iroda három switch-e a belső forgalom irányítását végzi, port security és VLAN konfigurációkkal biztosítva, hogy a felhasználói, szerver- és tűzfal-forgalom elkülönüljön, és a hálózat hatékonyan működjön. A Cisco Packet Tracer vizualizációban a switch-ek segítségével a csomagok útját részletesen lehetett követni, így a hallgatók láthatták, hogy a switch-ek miként irányítják a forgalmat a megfelelő portok felé.

A két 1841-es router a WAN kapcsolatért felelős, biztosítva az adatcsomagok megfelelő útvonalát a központi iroda és a távoli telephelyek között. A Cisco Packet Tracerben a routerek konfigurálásával gyakorolhattuk a statikus és dinamikus útvonalak beállítását, a NAT és PAT alkalmazását, valamint a VPN-kapcsolatok szimulálását. A routerek lehetővé tették, hogy a távoli telephelyek felhasználói stabil és biztonságos kapcsolatot kapjanak a központi iroda erőforrásaihoz.

A központi iroda biztonságát az ASA 5505 tűzfal garantálja. Feladata a bejövő és kimenő forgalom szűrése, a hozzáférési szabályok betartatása, valamint a hálózat védelme a külső támadások ellen. A Packet Tracerben szimulált tűzfal lehetővé tette a hálózati forgalom szabályozását, a port forwarding és a VPN-kapcsolatok tesztelését, valamint a hálózat biztonsági szempontból helyes működésének ellenőrzését.

A Cloud-PT az egész hálózat WAN-kapcsolatát modellezi, lehetővé téve a központi iroda és az internet vagy más külső hálózatok közötti adatforgalom szimulációját. A Cisco Packet Tracer vizualizációjában a Cloud a csomagok útvonalának nyomon követését teszi lehetővé, így a hallgatók láthatják, miként kommunikálnak a különböző telephelyek az interneten keresztül.

Északi telephely

Az északi telephely kisebb infrastruktúrával rendelkezik, azonban teljes mértékben képes támogatni a helyi felhasználókat, és biztosítani a kapcsolatot a központi irodával. A telephely egyetlen PC-je lehetővé teszi a munkavégzést, az internetelérést, a fájlmegosztást és a központi szerverek elérését. A Cisco Packet Tracerben a PC konfigurálásával gyakorolható az IP-címek beállítása, a hálózati kommunikáció tesztelése, valamint a ping és traceroute parancsok alkalmazása, amelyek segítségével a hallgatók ellenőrizhetik a hálózati elérhetőséget és a csomagok útját.

Az északi telephely switch-e a LAN forgalom irányításáért felel. VLAN-okkal elkülöníti a PC és a helyi szerver forgalmát, port security-vel pedig biztosítja a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet. A switch konfigurációja a Cisco Packet Tracerben lehetőséget ad a hallgatóknak a forgalom vizualizálására és a hálózati forgalom optimalizálásának gyakorlására.

A 1841-es router biztosítja a WAN kapcsolatot a központi iroda és a Cloud-PT felé. A router statikus és dinamikus útvonalak kezelésére, NAT/PAT alkalmazására és VPN-kapcsolatok kialakítására alkalmas. A Cisco Packet Tracer lehetőséget biztosít a router működésének vizualizálására, a csomagok útvonalának nyomon követésére, valamint a hálózati problémák szimulálására és megoldására.

A helyi szerver (Server-PT) biztosítja a fájlmegosztást, DHCP és DNS szolgáltatást, valamint a helyi hálózati forgalom optimális működését. A Packet Tracer segítségével gyakorolható a szerverhez való csatlakozás, a hálózati protokollok tesztelése és a hálózati problémák diagnosztizálása.

Déli telephely

A déli telephely modern, rugalmas hálózatot alkalmaz, amely kombinálja a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatot, lehetővé téve a mobil eszközök és a hagyományos számítógépek zavartalan együttműködését. A telephely két PC-je közül az egyik egy Raspberry Pi 5, amelyet teljes értékű PC-ként használunk, lehetővé téve hálózati tesztelést, dokumentumkezelést és szoftverfejlesztést. A másik PC a hagyományos irodai munkaállomás feladatát látja el. Mindkét eszköz a 2960-24TT switch-hez és a 867VAE-W-E-K9 vezeték nélküli routerhez csatlakozik, így biztosítva a LAN és WAN elérést, valamint a mobil és vezetékes hálózati eszközök közötti zavartalan kommunikációt.

A switch a helyi vezetékes forgalom irányításáért felel, VLAN-ok és port security segítségével biztosítja a hálózat hatékonyságát és biztonságát. A vezeték nélküli router a Wi-Fi lefedettséget biztosítja, kezeli az IP-cím kiosztást, a NAT-ot, a tűzfal szabályokat és stabil kapcsolatot nyújt a központi irodával. A Cisco Packet Tracerben a déli telephely eszközeinek szimulációja lehetővé tette a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok működésének részletes vizsgálatát, a forgalom útvonalának nyomon követését, a kapcsolat stabilitásának ellenőrzését, valamint a hálózati problémák felismerését és megoldását.

Központi Iroda Hálózati Eszközei – Részletes Leírás

A központi iroda hálózata a vállalati működés egyik alapvető pillére, ahol a felhasználói eszközök, szerverek, hozzáférési pontok, switch-ek, routerek és tűzfalak együttesen biztosítják a helyi hálózat (LAN) és a távoli hálózatok közötti folyamatos kommunikációt. A Cisco Packet Tracer környezetében a központi iroda hálózatának modellezése lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók valós környezethez hasonlóan gyakorolhassák az eszközök konfigurációját, a hálózati topológia tervezését, valamint a biztonsági és hozzáférési szabályok kialakítását.

PC-k (Personal Computer – 2 db)

A központi iroda két PC-je az elsődleges végponti eszköz, amelyet a felhasználók munkára, kommunikációra, dokumentumkezelésre és hálózati szolgáltatások elérésére használnak. Ezek az eszközök lehetővé teszik a hálózat tesztelését, például pingeléssel a routerek, szerverek és más PC-k felé, valamint a hálózati szolgáltatások, például DNS vagy HTTP kapcsolat ellenőrzését.

A PC-k konfigurálása során az IP-cím, alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró beállítása kiemelkedően fontos. Ezen paraméterek helyes konfigurációja biztosítja, hogy a PC-k képesek legyenek kommunikálni mind a helyi hálózaton belül, mind a távoli telephelyek felé. A Cisco Packet Tracer lehetőséget biztosít arra, hogy a PC-ket statikus IP-címmel lássuk el, vagy DHCP-n keresztül automatikusan kapjanak címet, így a hallgatók megérthetik a dinamikus és statikus IP-címkezelés közötti különbségeket.

A PC-k emellett különböző alkalmazások futtatására is alkalmasak a Packet Tracerben. Például webböngésző segítségével elérhetik a központi szerveren futó weboldalakat, FTP kliensként fájlokat tölthetnek fel és le, vagy chat alkalmazásokon keresztül kommunikálhatnak más PC-kkel. Ezek a lehetőségek a hálózati forgalom elemzését, a protokollok működésének megértését, valamint a hibakeresést is lehetővé teszik, amely kulcsfontosságú a vizsga során.

Szerver (Server-PT)

A központi iroda szervere a hálózat legfontosabb szolgáltatásokat nyújtó eleme. Ez az eszköz több szerepkört lát el, beleértve a DHCP-szolgáltatás biztosítását, a domain név feloldását DNS-en keresztül, fájlmegosztást FTP vagy TFTP segítségével, valamint webes szolgáltatások biztosítását HTTP vagy HTTPS protokollokon keresztül.

A szerver beállításai rendkívül sokrétűek. A hallgatók megtanulhatják, hogyan kell konfigurálni a hálózati beállításokat, például IP-címet, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót, és hogyan lehet engedélyezni a különböző szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a Packet Tracer lehetőséget ad arra, hogy a szerverhez hozzáférési szabályokat állítsunk be, például csak bizonyos IP-címekről engedélyezzük a kapcsolódást a fájlmegosztáshoz vagy a webszolgáltatáshoz, így a hallgatók a hálózatbiztonsági alapelvekkel is megismerkedhetnek.

A szervernek kritikus szerepe van a hálózat egészének működésében. Például a DHCP-szolgáltatás hiányában a PC-k nem kapnának IP-címet, így nem tudnának kommunikálni a LAN-on belül, illetve a szerver által biztosított DNS-szolgáltatás nélkül a felhasználók nem tudnák könnyen elérni a hálózati erőforrásokat domain név alapján. Ezért a szerver helyes konfigurálása elengedhetetlen a központi iroda hatékony működéséhez.

Access Point (Access Point-PT)

Az Access Point a központi iroda vezeték nélküli hozzáférési pontja, amely a mobil eszközök és laptopok számára biztosít Wi-Fi kapcsolatot. Ez a hálózati eszköz lehetővé teszi, hogy a felhasználók anélkül kapcsolódjanak a LAN-hoz, hogy fizikai kábeleket kellene használniuk, ami nagy rugalmasságot biztosít a munkahelyi környezetben.

A Access Point konfigurációja során a hallgatók megtanulják az SSID (Service Set Identifier) beállítását, amely azonosítja a hálózatot a vezeték nélküli eszközök számára. Emellett fontos a biztonsági beállítások konfigurálása, például WPA2 vagy WPA3 titkosítás, amely megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Az IP-cím beállítás és a DHCP szerverrel való integráció szintén része a konfigurációnak, amely lehetővé teszi, hogy az eszközök automatikusan kapjanak IP-címet a hálózaton belül.

Az Access Point segít megérteni a vezeték nélküli hálózatok működését, a jel erősségét, a csatornaválasztást és az interferenciák kezelését, amelyek mind fontosak a valós hálózati környezetben. A Packet Tracerben lehetőség van a Wi-Fi eszközök hozzáadására és a jel vizualizálására, így a hallgatók kísérletezhetnek a vezeték nélküli lefedettséggel és a kliens eszközök számának hatásával a hálózat teljesítményére.

Switch (2960-24TT – 3 db)

A Cisco 2960-24TT switch a központi iroda LAN-forgalmát kezeli. Ez az eszköz alapvető szerepet játszik a hálózaton belüli adatátvitelben, hiszen minden vezetékes végponti eszköz – a PC-k, szerverek és az access point – csatlakozik hozzá. A switch lehetővé teszi a forgalom intelligens irányítását, azaz csak a megfelelő portokra továbbítja az adatcsomagokat, így növelve a hálózat hatékonyságát és biztonságát.

A switch konfigurálható VLAN-ok (Virtual LAN) létrehozására, amelyek segítségével logikailag elkülöníthetjük a hálózaton belüli eszközcsoportokat, például a felhasználói PC-ket és a szervert. Ezenkívül a port security lehetőséget kínál, amely korlátozza, hogy melyik eszköz csatlakozhat egy adott portra, így megelőzve az illetéktelen hozzáférést.

A 2960-24TT switch gyakorlati fontossága a vizsgán is kiemelt, mivel a hallgatók képesek lesznek konfigurálni a portokat, beállítani a VLAN-okat, és ellenőrizni a hálózati kapcsolatokat. A Packet Tracerben a switch-ek vizualizálhatók, és a forgalom követése segít megérteni az adatcsomagok mozgását a LAN-on belül, ami alapvető a hálózati problémák diagnosztizálásához.

## Router (Cisco 1841 – 2 db)

A Cisco 1841 routerek a központi iroda legfontosabb eszközei közé tartoznak, hiszen ezek biztosítják a helyi hálózat (LAN) és a távoli telephelyek vagy az internet (WAN) közötti kommunikációt. A router feladata, hogy az adatcsomagokat a megfelelő hálózatra irányítsa, így lehetővé téve, hogy a központi iroda PC-i, szerverei és egyéb eszközei zökkenőmentesen kommunikáljanak más telephelyekkel, vagy elérjék az internetet.

A Cisco 1841 router többféle protokollt támogat, így a hallgatók gyakorolhatják a statikus útvonalak konfigurálását, de lehetőség van dinamikus útvonalak beállítására is, például RIP (Routing Information Protocol) vagy OSPF (Open Shortest Path First) protokollokon keresztül. A dinamikus útvonalak használata lehetővé teszi, hogy a routerek automatikusan frissítsék útvonal-tábláikat, így az adatforgalom mindig a leghatékonyabb úton halad.

Ezen kívül a router képes NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation) beállítására, amely elengedhetetlen a privát IP-címek internetre való kiterjesztéséhez. A NAT lehetővé teszi, hogy a belső hálózat eszközei biztonságosan és átláthatóan kapcsolódjanak az internethez anélkül, hogy a valós IP-címük láthatóvá válna.

A Cisco 1841 routerek konfigurálása során a hallgatók megtanulják, hogyan kell beállítani a LAN és WAN interfészeket, megadni az IP-címeket, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót, és tesztelni a kapcsolatokat ping vagy traceroute parancsok segítségével. A Packet Tracerben lehetőség van a routerek közötti csomagforgalom vizualizálására is, ami segít megérteni, hogyan jut el az adat a helyi hálózatról a távoli telephelyekre.

A routerek emellett lehetőséget adnak a VPN (Virtual Private Network) konfigurálására, amely titkosított csatornát biztosít a központi iroda és a távoli telephelyek között. Ez különösen fontos a bizalmas vállalati adatok védelmében, és alapvető része a modern hálózati biztonságnak. A hallgatók számára a routerek gyakorlása során megismerhető a hálózat irányítása, az adatcsomagok kezelése és a hálózati problémák elhárítása, ami kulcsfontosságú tudás a vizsga szempontjából.

## ASA 5505 Tűzfal

A központi iroda biztonságát az ASA 5505 tűzfal garantálja. Ez az eszköz a router mögött helyezkedik el, és az összes bejövő és kimenő hálózati forgalmat szűri, hogy megvédje a vállalat belső hálózatát a külső támadásoktól, illetéktelen hozzáféréstől és különböző kiberfenyegetésektől. A tűzfal alapvető szerepe, hogy a hálózati szabályok szerint engedélyezze vagy blokkolja a csomagokat, így biztosítva a hálózat integritását és biztonságát.

Az ASA 5505 lehetőséget ad access control listák (ACL) létrehozására, amelyek meghatározzák, hogy mely IP-címek, portok és protokollok használhatják a hálózatot. Ez lehetővé teszi például, hogy a külső internetről csak bizonyos szolgáltatások legyenek elérhetők a szerverek számára, míg minden más forgalom blokkolva lesz.

A tűzfal további fontos funkciója a port forwarding és a NAT kezelés. A port forwarding lehetővé teszi, hogy a külső hálózat felől érkező kéréseket a belső szerverekhez irányítsuk, például weboldalak vagy FTP-szerverek esetén. A NAT funkcióval a belső IP-címek elrejthetők a külső hálózat előtt, így növelve a hálózat biztonságát.

Az ASA 5505 támogatja a VPN konfigurációt is, amely biztonságos, titkosított kapcsolatot biztosít a távoli telephelyek és mobil felhasználók számára. A Packet Tracerben lehetőség van a tűzfal konfigurációjának szimulálására, beleértve a szabályok, ACL-ek, NAT és VPN beállítások tesztelését, ami segít a hallgatóknak a valós hálózati biztonsági problémák megértésében és kezelésében.

A tűzfal gyakorlati alkalmazása során a hallgatók megtanulják a hálózat biztonsági rétegeinek fontosságát, a forgalom szűrésének alapelveit, és azt, hogyan lehet megakadályozni a támadásokat, miközben a legitim felhasználók számára biztosítva van a hozzáférés a hálózati erőforrásokhoz. Ez a tudás kritikus része minden hálózati vizsgának és projektfeladatnak.

Cloud-PT

A Cisco Packet Tracer Cloud-PT eszköze a hálózati szimulációk egyik különleges eleme, amely a valós hálózatok internetkapcsolatát vagy más külső hálózatokat modellezi. A központi iroda hálózatában a Cloud-PT a WAN-kapcsolatot jelképezi, amely összeköti a helyi hálózatot a távoli telephelyekkel, az internetes szolgáltatásokkal vagy akár a felhőalapú erőforrásokkal. Ez az eszköz alapvető a hálózat működésének és a valós környezet szimulációjának szempontjából, mivel lehetővé teszi a forgalom vizualizálását és a csomagok útvonalának nyomon követését a LAN-tól a WAN-on át a külső hálózatok felé.

A Cloud-PT konfigurálása lehetővé teszi, hogy a hallgatók gyakorolják a routerek és más hálózati eszközök WAN-interfészeinek beállítását, a statikus és dinamikus útvonalak kezelését, valamint a hálózatirányítás logikájának megértését. A Cloud emellett szimulálja az internetes környezetet, így a felhasználók tesztelhetik a NAT és PAT beállításokat, a tűzfal szabályait és a VPN-kapcsolatokat a valósághoz hasonlóan.

A Cloud-PT előnye, hogy bármilyen külső hálózati topológiát modellezhetünk, például ISP (Internet Service Provider) kapcsolatokat, távoli adatközpontokat, vagy felhőalapú szolgáltatásokat, anélkül, hogy fizikailag létező eszközökre lenne szükség. Ez lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy megértsék, miként kommunikál a központi iroda a külső hálózattal, hogyan mennek a csomagok a routereken keresztül, és hogyan érvényesülnek a tűzfal szabályai a valós forgalomban.

Ezen túlmenően a Cloud-PT gyakorlati szempontból segít a hibakeresésben és a hálózat teljesítményének elemzésében. A hallgatók megtanulhatják a ping és traceroute parancsok alkalmazását a Cloud irányába, ellenőrizhetik a WAN-kapcsolat stabilitását, valamint vizsgálhatják az útválasztási döntések helyességét. Ez az eszköz kulcsfontosságú a vizsga szempontjából, mivel a WAN-forgalom és a távoli hálózatok elérése a legtöbb hálózati projekt és vizsga feladat központi része.

A Cloud-PT tehát nemcsak szimbolikus eszköz, hanem gyakorlati szerepe is van a hálózat működésének megértésében. A központi iroda minden eszköze – a PC-k, szerverek, switch-ek, routerek, tűzfal és access point – ezzel a Cloud segítségével kapcsolódik a külső hálózatokhoz, így a teljes rendszer működését, a forgalom irányítását és a biztonsági szabályok alkalmazását szemléletesen lehet modellezni és tesztelni.

Északi Telephely Hálózati Eszközei – Részletes Leírás

Az északi telephely hálózata a központi iroda kiegészítője, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a földrajzilag távoli helyszínen dolgozó felhasználók is hozzáférjenek a hálózati erőforrásokhoz, szerverekhez és az internethez. Ebben a telephelyben az eszközök kisebb számban, de a hálózati működés szempontjából ugyanolyan kritikus szerepet töltenek be, mint a központi iroda. Az alábbiakban részletesen ismertetjük az északi telephely eszközeit és funkcióikat.

PC (1 db)

Az északi telephely egyetlen PC-je a végfelhasználó munkakörnyezetét biztosítja. Ez a számítógép kulcsfontosságú az iroda mindennapi tevékenységeihez, hiszen itt történik a dokumentumkezelés, e-mailezés, belső kommunikáció és a hálózati erőforrások elérése. A PC konfigurálása során a hálózati beállítások, mint az IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró rendkívül fontosak. A helyes beállítás garantálja, hogy a PC képes legyen kommunikálni a helyi szerverrel és a központi irodával, valamint elérje az internetet.

Ezen túlmenően a PC lehetővé teszi a hálózati diagnosztikai feladatok gyakorlását, például ping vagy traceroute segítségével ellenőrizhető az eszköz elérhetősége a LAN és WAN hálózatban. A Cisco Packet Tracer lehetőséget ad arra is, hogy a felhasználó különböző alkalmazásokat futtasson, például webböngészőt vagy FTP klienst, így a hallgatók megtanulhatják a hálózati protokollok működését, a kapcsolat létrejöttét és a hálózati problémák felismerését.

Switch 2960-24TT (1 db)

Az északi telephely switch-e a helyi hálózat központi eszköze, amely a PC-t és a szervert köti össze. A switch intelligens adatátvitelt biztosít a csatlakoztatott eszközök között, és lehetővé teszi, hogy a helyi forgalom ne terhelje feleslegesen a routert vagy a WAN-kapcsolatot.

A 2960-24TT switch 24 porttal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a későbbi bővítést, például további PC-k vagy hálózati eszközök csatlakoztatását. A switch konfigurálható VLAN-ok létrehozására, amely lehetővé teszi a hálózati szegmensek logikai elkülönítését, például a felhasználói gépek és a szerverek forgalmának elkülönítésére. Emellett a port security funkció lehetővé teszi, hogy csak bizonyos MAC-címek csatlakozhassanak a switch portjaira, ami növeli a hálózat biztonságát és megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

A switch segítségével a hallgatók gyakorolhatják az eszközök közötti kapcsolat felépítését, a VLAN-ok konfigurálását és a forgalom ellenőrzését. A Packet Tracer lehetőséget biztosít arra, hogy vizualizálják az adatcsomagok mozgását a LAN-on belül, így jobban megérthető a switch működése és a hálózati forgalom irányítása.

Router 1841 (1 db)

Az északi telephely routere a helyi hálózat és a központi iroda, valamint a Cloud-PT (WAN) közötti kapcsolatot biztosítja. Ez az eszköz alapvető szerepet játszik abban, hogy a távoli felhasználók hozzáférhessenek a központi szerverekhez és az internethez. A router útvonalat választ az adatcsomagok számára, így biztosítva, hogy a forgalom mindig a leghatékonyabb úton haladjon a célállomás felé.

A router konfigurálása során a hallgatók megtanulhatják, hogyan kell beállítani a LAN és WAN interfészeket, IP-címeket és alhálózati maszkokat, valamint hogyan lehet statikus vagy dinamikus útvonalakat alkalmazni. Dinamikus útvonalak esetén például RIP vagy OSPF protokollok használatával a router automatikusan frissíti az útvonal-táblát, így biztosítva a hálózat folyamatos működését.

A router képes NAT és PAT konfigurálására is, így a helyi hálózat privát IP-címei biztonságosan elérhetők az internet felől. Ezen kívül a router támogatja a VPN kapcsolatok kialakítását, amelyek titkosított csatornát biztosítanak a központi iroda és az északi telephely között, ezáltal garantálva a biztonságos adatátvitelt. A Packet Tracer környezetben a router vizualizálható, és lehetőség van a csomagforgalom nyomon követésére, valamint a hálózati problémák diagnosztizálására.

Server-PT (1 db)

Az északi telephely szervere a helyi szolgáltatások biztosításáért felel, például fájlmegosztás, DHCP és DNS szolgáltatások. Bár a központi iroda szervereihez képest kisebb szerepet játszik, mégis kritikus, mert a helyi felhasználók számára gyors hozzáférést biztosít a hálózati erőforrásokhoz.

A szerver konfigurációja magában foglalja az IP-cím és alhálózati beállítások megadását, a szolgáltatások aktiválását, valamint a hozzáférési szabályok meghatározását. A hallgatók gyakorolhatják a hálózati protokollok használatát, például a DHCP segítségével IP-cím kiosztást a helyi PC-nek, vagy DNS szolgáltatással a könnyebb elérhetőséget a hálózati erőforrásokhoz.

A Packet Tracerben a szerver lehetőséget biztosít arra, hogy teszteljük a LAN és WAN kapcsolatokat, ellenőrizzük a hálózati szolgáltatások működését, valamint szimuláljuk a forgalom irányítását a routeren keresztül. Ezáltal a hallgatók megérthetik a szerver szerepét a helyi hálózat stabilitásában és működésében, valamint a hálózati erőforrások elérhetőségében.

Déli Telephely Hálózati Eszközei – Részletes Leírás

A déli telephely hálózata a vállalat kisebb, de rendkívül fontos telephelye, amely a távoli felhasználók számára biztosítja a helyi hálózati szolgáltatásokat, a vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést, valamint az eszközök közötti kommunikációt. Ebben a telephelyben a hálózat egyszerűbb, ugyanakkor modern és rugalmas, lehetőséget biztosítva különféle eszközök, például PC-k és Raspberry Pi 5 alapú készülékek integrálására a mindennapi munkafolyamatokba. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a déli telephely eszközeit.

PC-k (2 db)

1. Raspberry Pi 5 (PC-szerű használat)

A telephely egyik számítógépe egy Raspberry Pi 5 alapú eszköz, amelyet PC-ként használunk. Ez az eszköz rendkívül sokoldalú, kis mérete ellenére képes teljes értékű számítógépként működni, így alkalmas irodai feladatok, dokumentumkezelés, szoftverfejlesztés, kísérletezés és hálózati tesztelés céljára. A Raspberry Pi különösen jól illeszkedik oktatási és projektalapú környezetbe, hiszen lehetővé teszi a Linux alapú operációs rendszerek, scriptek és hálózati szimulációk futtatását.

Hálózati szempontból a Raspberry Pi IP-címmel és alhálózati konfigurációval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a helyi LAN-on belül kommunikáljon a switch-en keresztül, valamint elérje a vezeték nélküli router és a központi iroda szolgáltatásait. A Packet Tracerben a Raspberry Pi lehetőséget biztosít a hálózati protokollok, például HTTP, FTP vagy SSH tesztelésére, így a hallgatók gyakorolhatják a hálózati kommunikáció monitorozását, a forgalom elemzését és a hibaelhárítást.

2. Hagyományos PC

A másik PC a telephely hagyományos számítógépe, amely a mindennapi irodai feladatokhoz szükséges. Ez a számítógép lehetővé teszi a felhasználók számára az internet elérését, a helyi szerverek használatát, fájlmegosztást és kommunikációt a központi iroda és az északi telephely felé.

A hagyományos PC konfigurálása során az IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró beállítása kulcsfontosságú. Ez biztosítja a kompatibilitást a switch és a vezeték nélküli router eszközökkel, valamint lehetővé teszi a hálózati szolgáltatások és a szerverek elérését. A Packet Tracerben a hagyományos PC a hálózati tesztelés és hibakeresés alapvető eszköze, amely segít megérteni a LAN és WAN kapcsolatok működését.

Switch 2960-24TT (1 db)

A déli telephely Cisco 2960-24TT switch-e a vezetékes hálózat gerincét biztosítja. Ez az eszköz a két PC-t köti össze, lehetővé téve, hogy az adatcsomagok a lehető leghatékonyabban haladjanak a helyi hálózaton belül. A switch intelligens forgalomirányítást biztosít, ami azt jelenti, hogy csak a megfelelő portokra továbbítja a csomagokat, minimalizálva a felesleges terhelést és növelve a hálózat hatékonyságát.

A switch portjai konfigurálhatók VLAN-ok létrehozására, így a hálózaton belüli logikai szegmensek elkülöníthetők. Ez lehetővé teszi például, hogy a Raspberry Pi 5 és a hagyományos PC forgalma elkülönüljön, így a hálózat biztonsága és teljesítménye optimalizálható. Emellett a port security funkció biztosítja, hogy csak engedélyezett eszközök csatlakozhassanak a switch portjaihoz, ami fontos az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

A switch lehetőséget ad a hallgatóknak a hálózati topológia vizualizálására, a csomagforgalom követésére, a LAN kapcsolatok tesztelésére és a forgalom optimalizálására, ami minden hálózati projekt és vizsga során hasznos tapasztalatot jelent.

Wireless Router 867VAE-W-E-K9 (1 db)

A déli telephelyen a 867VAE-W-E-K9 vezeték nélküli router biztosítja a Wi-Fi kapcsolatot. Ez az eszköz lehetővé teszi a mobil eszközök, laptopok és egyéb vezeték nélküli kliens eszközök számára, hogy csatlakozzanak a helyi hálózathoz. A router alapvető szerepe, hogy összekösse a helyi LAN-t a WAN-nal vagy a központi irodával, miközben biztonságos és stabil vezeték nélküli kapcsolatot biztosít.

A router konfigurációja magában foglalja az SSID beállítását, a titkosítási protokollok kiválasztását (például WPA2 vagy WPA3), az IP-címek kiosztását DHCP-n keresztül, valamint a tűzfal és NAT szabályok konfigurálását. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a helyi eszközök, például a Raspberry Pi és a hagyományos PC, egyszerre tudjanak kommunikálni a hálózaton belül és a külső hálózat felé.

A router előnye, hogy modern vezeték nélküli szabványokat támogat, így a felhasználók stabil kapcsolatot kapnak, és a hálózat rugalmasan bővíthető. A Packet Tracer lehetőséget biztosít a Wi-Fi lefedettség, jel erősség és csatornaválasztás szimulálására, így a hallgatók tesztelhetik a hálózat teljesítményét és optimalizálhatják a vezeték nélküli kapcsolatot. Ez az eszköz különösen fontos a telephely rugalmassága és mobilitása szempontjából, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol a telephelyen hozzáférjenek az erőforrásokhoz.

A vállalat hálózati címzési terve

Bevezetés
A vállalat hálózati címzési terve egy átgondolt struktúra alapján került kialakításra annak érdekében, hogy a rendszer biztonságosan, átláthatóan és hatékonyan működjön. A hálózat felépítése VLAN-ok használatán alapul, amelyek lehetővé teszik a különböző részlegek, eszközök és funkciók logikai elkülönítését. A címzési rendszer mind IPv4, mind IPv6 tartományokat tartalmaz, így megfelel a korszerű hálózati követelményeknek, valamint biztosítja a jövőbeni bővíthetőséget is.

Központi iroda hálózata
A központi irodában több VLAN került kialakításra a különböző feladatkörök elkülönítésére. A 10-es VLAN az adminisztrációs hálózatot szolgálja, amely a 192.168.10.0/24-es IPv4 és az fd00:10::/64-es IPv6 tartományt használja. Ebben a szegmensben működnek az irodai munkaállomások és az üzleti működés szempontjából kritikus rendszerek, ezért kiemelten fontos a biztonság és a stabilitás.

A 20-as VLAN az informatikai részleg számára lett fenntartva, ahol a 192.168.20.0/24-es IPv4 és az fd00:20::/64-es IPv6 hálózatok kerültek kiosztásra. Ez a környezet lehetőséget biztosít a rendszergazdák számára a hálózat felügyeletére, karbantartására és tesztelésére anélkül, hogy más hálózati szegmensek működését zavarnák.

A 30-as VLAN a vendéghálózat szerepét tölti be, amely a 192.168.30.0/24-es IPv4 és az fd00:30::/64-es IPv6 tartományokat használja. Ez a hálózat elkülönítetten működik a belső rendszerektől, így biztosítva, hogy a külső felhasználók kizárólag korlátozott hozzáféréssel rendelkezzenek.

Északi telephely hálózata
Az északi telephelyen a 40-es VLAN került kialakításra, amely a gyártási folyamatok kiszolgálására szolgál. Ez a hálózat a 192.168.40.0/24-es IPv4 és az fd00:40::/64-es IPv6 tartományokat használja. A gyártási környezetben működő eszközök folyamatos és megbízható kommunikációt igényelnek, ezért fontos, hogy ez a hálózati szegmens elkülönítve működjön más típusú forgalomtól.

Déli telephely hálózata
A déli telephelyen az 50-es VLAN az IoT eszközök számára lett létrehozva. Ez a hálózat a 192.168.50.0/24-es IPv4 és az fd00:50::/64-es IPv6 tartományokat használja. Az ide tartozó eszközök, mint például különböző szenzorok és intelligens berendezések, eltérő biztonsági és működési követelményekkel rendelkeznek, ezért indokolt azok elkülönítése a többi hálózati egységtől.

VPN hálózat
A telephelyek közötti biztonságos kommunikáció érdekében egy külön VPN hálózat is kialakításra került. Ez a hálózat a 10.0.0.0/24-es IPv4 és az fd00:100::/64-es IPv6 tartományokat használja. A VPN biztosítja, hogy az adatforgalom titkosított csatornán keresztül haladjon, így a különböző telephelyek közötti kapcsolat biztonságosan valósul meg.

Összegzés
A kialakított hálózati címzési terv jól strukturált és könnyen átlátható rendszert biztosít a vállalat számára. A VLAN-ok alkalmazása lehetővé teszi a hálózat logikai felosztását, amely növeli a biztonságot és az üzemeltetés hatékonyságát. Az IPv4 és IPv6 együttes használata modern és jövőbiztos megoldást jelent, míg a VPN hálózat garantálja a telephelyek közötti biztonságos adatkapcsolatot. Az egész rendszer rugalmasan bővíthető, így képes alkalmazkodni a vállalat jövőbeni igényeihez is.

Hálózati eszközök részletes konfigurációja

A vállalati hálózat megfelelő működésének egyik legfontosabb alapfeltétele a hálózati eszközök pontos, átgondolt és szakszerű konfigurációja. A projekt során alkalmazott eszközök – beleértve a switch-eket, routereket, vezeték nélküli eszközöket és biztonsági megoldásokat – csak abban az esetben képesek ellátni feladatukat, ha a konfigurációjuk megfelel a hálózati tervben meghatározott követelményeknek. A konfiguráció során nemcsak az alapvető működést kell biztosítani, hanem figyelembe kell venni a biztonsági, teljesítménybeli és skálázhatósági szempontokat is.

A következőkben részletesen bemutatjuk a legfontosabb konfigurációs lépéseket, azok működését, valamint a gyakorlati jelentőségüket a vállalati hálózat szempontjából.

VLAN-ok konfigurációja és működése

A VLAN (Virtual Local Area Network) technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több, egymástól logikailag elkülönített hálózat működjön. Ez különösen fontos vállalati környezetben, ahol az egyes részlegek eltérő jogosultságokkal és biztonsági követelményekkel rendelkeznek.

A konfiguráció első lépése a VLAN-ok létrehozása a switch-en. Ez a folyamat egyszerű parancsokkal történik, azonban a mögötte álló logika jelentős hatással van a hálózat működésére:

A VLAN-ok létrehozása után a switch portjait hozzá kell rendelni a megfelelő VLAN-hoz. Ez határozza meg, hogy az adott porthoz csatlakozó eszköz melyik logikai hálózat része lesz:

Ez a konfiguráció biztosítja, hogy az adott porton csatlakozó eszköz kizárólag az adminisztrációs VLAN-ban kommunikáljon. Ez jelentős biztonsági előnyt jelent, mivel a különböző részlegek forgalma nem keveredik.

A VLAN-ok közötti kommunikáció alapértelmezés szerint nem lehetséges, ami szintén növeli a biztonságot. Ez azt jelenti, hogy például egy vendéghálózaton lévő eszköz nem fér hozzá az IT hálózat erőforrásaihoz.

A switch-ek közötti VLAN információk továbbításához trunk kapcsolatot kell konfigurálni:

A trunk port lehetővé teszi, hogy több VLAN forgalma egyetlen fizikai kapcsolaton keresztül haladjon, miközben a VLAN azonosítók megmaradnak.

A VLAN-ok alkalmazása tehát nemcsak a hálózat szervezését teszi átláthatóbbá, hanem jelentős mértékben hozzájárul a biztonság növeléséhez és a hálózati forgalom optimalizálásához is.

Inter-VLAN routing részletes konfigurációja

Mivel a VLAN-ok egymástól elszigetelten működnek, szükség van egy olyan megoldásra, amely lehetővé teszi a közöttük történő kommunikációt. Ezt nevezzük inter-VLAN routingnak, amelyet általában router segítségével valósítunk meg.

A leggyakoribb megoldás a „router-on-a-stick” konfiguráció, ahol egyetlen fizikai interfész több logikai interfészre van bontva:

Minden alinterfész egy VLAN-hoz tartozik, és az adott hálózat alapértelmezett átjárójaként működik. Ez azt jelenti, hogy amikor egy eszköz más VLAN-ba szeretne kommunikálni, a forgalom a routeren keresztül halad.

Ez a megoldás lehetővé teszi a forgalom szabályozását is, például ACL-ek segítségével. Így pontosan meghatározható, hogy mely VLAN-ok kommunikálhatnak egymással.

Az inter-VLAN routing tehát kulcsszerepet játszik a hálózat működésében, mivel biztosítja a különböző logikai hálózatok közötti adatcserét, miközben megőrzi a biztonságot és az ellenőrizhetőséget.

Dinamikus routing konfiguráció (OSPF)

A több telephelyes hálózatok esetében elengedhetetlen a hatékony forgalomirányítás. A dinamikus routing protokollok, például az OSPF, lehetővé teszik, hogy a routerek automatikusan meghatározzák a legjobb útvonalakat.

Az OSPF konfigurációja a következőképpen történik:

A network parancs határozza meg, hogy mely hálózatok vesznek részt az OSPF folyamatban.

Az OSPF egyik legnagyobb előnye a gyors konvergencia. Ez azt jelenti, hogy ha egy hálózati kapcsolat megszakad, a rendszer nagyon rövid idő alatt új útvonalat talál, így minimalizálva a kiesést.

A dinamikus routing jelentősen csökkenti az adminisztrációs terhelést is, mivel nem szükséges minden útvonalat manuálisan beállítani.

NAT és PAT konfiguráció részletesen

A vállalati hálózatban használt privát IP-címek nem routolhatók az interneten, ezért szükség van címfordításra. Ezt a feladatot a NAT (Network Address Translation) végzi.

A konfiguráció első lépése a belső hálózat definiálása:

Ezután következik a NAT beállítása:

Az „overload” kulcsszó jelzi, hogy PAT (Port Address Translation) kerül alkalmazásra, amely lehetővé teszi, hogy több eszköz egyetlen publikus IP-címet használjon.

Az interfészek szerepének meghatározása is szükséges:

A NAT nemcsak az internetelérést biztosítja, hanem egyfajta biztonsági réteget is jelent, mivel elrejti a belső hálózat struktúráját.

## ACL-ek részletes konfigurációja és szerepe

Az ACL-ek (Access Control List-ek) a hálózat biztonságának egyik legfontosabb elemei. Segítségükkel szabályozható, hogy mely forgalom engedélyezett és melyik tiltott.

Példa IoT hálózat védelmére:

Ez a konfiguráció biztosítja, hogy az IoT eszközök csak az MQTT szerverrel kommunikálhassanak.

Az ACL-ek használata lehetővé teszi a finomhangolt biztonsági szabályozást, amely elengedhetetlen a modern hálózatokban.

## VPN konfiguráció részletes bemutatása

A telephelyek közötti biztonságos kommunikáció IPsec VPN segítségével valósul meg. A VPN titkosítja az adatforgalmat, így az nem olvasható külső támadók számára.

Az alap konfiguráció:

A kulcs beállítása:

A VPN használata biztosítja az adatok integritását és biztonságát a WAN kapcsolatokon keresztül.

## Vezeték nélküli hálózat konfigurációja

A WLAN konfiguráció során fontos a megfelelő SSID és biztonsági beállítások alkalmazása:

A WPA3 és 802.1X alkalmazása biztosítja, hogy csak hitelesített felhasználók férjenek hozzá a hálózathoz.

## Összegzés

A hálózati eszközök konfigurációja alapvetően meghatározza a teljes rendszer működését. A megfelelően beállított VLAN-ok, routing protokollok, NAT, ACL-ek és VPN-ek biztosítják a hálózat stabilitását, biztonságát és hatékonyságát.

A konfigurációk során szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a hálózati rendszerek mélyebb megértéséhez, és alapot nyújtanak a jövőbeni fejlesztésekhez és bővítésekhez.

Záró gondolatok és összegzés

A jelen portfólió elkészítése során átfogó képet kaptunk a választott tématerületről, valamint lehetőségünk nyílt az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására is. A munka folyamata nemcsak szakmai szempontból volt hasznos, hanem hozzájárult a csapatmunkában való fejlődésünkhöz is. A háromfős csoportban történő együttműködés során megtapasztaltuk a közös tervezés, a feladatmegosztás és a hatékony kommunikáció fontosságát.

A projekt kezdeti szakaszában közösen határoztuk meg a célokat és a megvalósítás lépéseit, amely stabil alapot biztosított a további munkához. A feladatok elosztása során figyelembe vettük az egyéni erősségeket és érdeklődési területeket, így mindenki olyan részfeladatokon dolgozhatott, amelyekben a legtöbbet tudta nyújtani. Ennek köszönhetően a munka gördülékenyen haladt, és sikerült hatékonyan kihasználni a rendelkezésre álló időt.

A közös munka során több kihívással is szembesültünk, amelyek megoldása hozzájárult problémamegoldó képességünk fejlődéséhez. Előfordultak olyan helyzetek, amikor új megközelítéseket kellett alkalmaznunk, illetve egyeztetnünk kellett a különböző elképzeléseket. Ezek a tapasztalatok segítettek abban, hogy rugalmasabban álljunk a feladatokhoz, és megtanuljuk elfogadni, illetve beépíteni mások véleményét is a közös munkába.

A projekt során szerzett ismeretek és tapasztalatok a jövőben is hasznosnak bizonyulnak, mind a szakmai fejlődésünk, mind pedig a további tanulmányaink során. Megtanultuk, hogyan kell egy összetettebb feladatot lépésekre bontani, megtervezni és következetesen végrehajtani. Emellett fejlődtek kommunikációs készségeink, valamint az együttműködéshez szükséges kompetenciáink is.

Összességében elmondható, hogy a portfólió elkészítése eredményes volt, és sikerült elérnünk a kitűzött célokat. A közös munka nemcsak szakmai tudásunkat bővítette, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy hatékonyabban tudjunk csapatban dolgozni. A jövőben érdemes lenne a projektet továbbfejleszteni, illetve új szempontokkal kiegészíteni, hogy még átfogóbb képet adjon a témáról.

Végezetül szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a munkánk elkészítéséhez. Külön köszönet illeti a tanárunkat és konzulensünket a szakmai útmutatásért és a támogatásért, amely nagyban segítette a projekt sikeres megvalósítását.